货物采购

公开招标文件

项目编号：GKZB2023-YFYX006

项目名称：云浮市中等专业学校5G互动教学课堂及课程考试（1+X证书）考场建设项目

云浮市亿鑫招标采购代理有限公司

2023年10月

温馨提示！！！

- 如无另行说明，投标文件递交时间为投标截止时间前30分钟内。

- 本项目的投标人参加开标会议，请适当提前到达。

- 递交投标文件前请仔细检查投标文件是否已胶装成册、已密封完好。

- 投标文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名、签署日期。

- 请正确填写《开标一览表（报价表）》。如多标段项目请仔细检查标段号，标段号与标段采购内容必须对应。

- 如投标产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

- 分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

- 投标文件建议采用A4纸、双面打印、胶装。多包组项目如投标人同时投标多个包组的，建议每个包组分别装订。

- 注：以上提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致的地方，以招标文件为准。

目 录

第一章 投标邀请	2

第二章 用户需求书	6

第三章 投标人须知	67

第一部分 投标人须知前附表	67

第二部分 投标人须知通用条款	70

一、总则	70

二、招标文件	71

三、投标文件编制	72

四、投标文件的递交	76

五、开标、评标、定标与合同签订	77

第四章 评标方法和标准	84

第五章 合同书格式条款	88

第六章 投标文件格式	94

# 第一章 投标邀请

项目概况

云浮市中等专业学校5G互动教学课堂及课程考试（1+X证书）考场建设项目的潜在投标人应在云浮市云城区云城街道富华南路68号二楼获取招标文件，并于2023年11月16日09点00分至2023年11月16日09点30分（北京时间）期间递交投标文件。

- 一、项目基本情况

- 采购计划编号：GKZB2023-YFYX006

- 项目编号：GKZB2023-YFYX006

- 项目名称：云浮市中等专业学校5G互动教学课堂及课程考试（1+X证书）考场建设项目

- 采购方式：公开招标

- 预算金额：881161.70元

| 序号 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 云浮市中等专业学校5G互动教学课堂建设 | 1(批) | 详见用户需求书 | 881161.70 | 881161.70 |
| 1-2 | 云浮市中等专业学校课程考试（1+X证书）考场建设 | 1(批) |  |  |  |

- 本项目不允许采购进口产品。

- 本合同包不接受联合体投标。

- 合同履行期限：自签订合同起20个日历天内完成。

- 二、申请人的资格要求

- 1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

- 1.1. 具有独立承担民事责任的能力；（提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照复印件具有从事本项目的经营范围。（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）、组织机构代码证、税务登记证【如已办理了多证合一，则仅需提供合证后的营业执照复印件】）；分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

- 1.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供书面承诺函并加盖公章；

- 1.3. 有依法缴纳税收的良好记录：提供书面承诺函并加盖公章；

- 1.4. 有依法缴纳社会保险的良好记录：提供书面承诺函并加盖公章；

- 1.5. 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明：按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况；

1.6. 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）（提供《投标人资格声明函》）；

- 2. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《投标人资格声明函》）；

- 3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供《投标人资格声明函》）；

- 4. 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（投标人提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果截图并加盖公章，以资格审查人员于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；

- 5.本项目不接受联合体参与投标。

- 6.本项目不允许分包或转包。

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，但需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。本项目的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

- 四、获取招标文件

- 时间：2023年10月27日至2023年11月2日，每天上午08:30:00至12:00:00，下午14:30:00至17:30:00（北京时间,法定节假日除外）

- 地点：云浮市云城区云城街道富华南路68号二楼

- 方式：现场报名购买。

- 售价：200元

- 五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 截止时间：2023年11月16日09时30分00秒（北京时间）

- 地点：云浮市云城区云城街道富华南路68号二楼

- 六、公告期限

- 自本公告发布之日起5个工作日。

- 七、其他补充事宜

- 1.本项目相关公告在以下媒体发布：招标代理机构网站（网址http://www.yunfuyixin.com/）、云浮市公共资源交易服务平台（https://jyzx.yunfu.gov.cn）。相关公告在媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

- 2. 获取招标文件时，供应商代表须提供以下资料并加盖单位公章：

- （1） 营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）、组织机构代码证、税务登记证【如已办理了多证合一，则仅需提供合证后的营业执照】复印件；

- （2）法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件（经办人如是投标人授权代表，还需提供法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件）；

- （3） 《招标文件发售登记表》可在本公告附件中下载。

- 注：已办理报名并成功购买招标文件的供应商参加投标的，不代表通过资格性、符合性审查。

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 1.釆购人信息

- 名  称：云浮市中等专业学校

- 地  址：云浮市环市西路教育区内

- 联系方式：0766-8836037

- 2.釆购代理机构信息

- 名  称：云浮市亿鑫招标采购代理有限公司

- 地  址：云浮市云城区云城街道富华南路68号二楼

- 联系方式：0766-6616288

- 3.项目联系方式

- 项目联系人：陈小姐（采购代理机构）    电话：0766-6616288

- 项目联系人：陈先生（采购人）          电话：0766-8836037

云浮市亿鑫招标采购代理有限公司

2023年10月26日

# 第二章 用户需求书

- 说明：

- 1.用户需求书中打“★”号条为实质性条款，有任何一条负偏离则导致无效投标，将按无效投标处理。

- 2.用户需求书中打“◆”号的内容为采购的主要标的，投标人应在报价表中清晰列明“标的名称、 数量、单价”。

- 3.用户需求书中打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。

# 一、项目一览表

| 采购内容 | 数量 | 交货期 | 预算价（最高限价） |
| --- | --- | --- | --- |
| ◆云浮市中等专业学校5G互动教学课堂建设 | 1批 | 自合同签订之日起20个日历天内 | 人民币881161.70元 |
| ◆云浮市中等专业学校课程考试（1+X证书）考场建设 | 1批 |  |  |

###### 二、项目背景

1、云浮市中等专业学校5G互动教学课堂建设，根据习近平总书记关于教育的系列重要论述和党的十九大的教育战略部署，党中央、国务院印发《中国教育现代化2035》，提出“到2035年，总体实现教育现代化，迈入教育强国行列。党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，明确了“建设优质公平教育体系”的政策导向和重点要求。

以5G智慧课堂支撑教育优质均衡体系为总体目标。围绕“均衡、优质、创新、发展”，夯实优质公平教育体系根基。以均衡发展为手段，将“教育公平”与“均衡发展”融为一体，形成一个互相推动的过程。形成改善条件促均衡、强化队伍促均衡、规范管理促均衡、深化教改促均衡、共享资源促均衡、强化教科研促均衡、完善帮扶促均衡、创建特色促均衡等一整套促进义务教育优质均衡发展的办法。

2、云浮市中等专业学校课程考试（1+X证书）考场建设，国家教育考试网上巡查系统旨在实现教育考试的省、市州、区县、考点（校）四级远程电子巡查，以教育部统一制定的《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》为指导，建立崭新的系统，同时兼顾已建系统，实现新旧系统互联互通，提升系统功能。各级考试机构应自行建立网上巡查系统硬件和软件，实现对所属考场和保密室的实时网络监控和巡查，确保信息和系统的安全，保证各种考试的正常顺利进行。

在建设目标方面，网上巡查系统需要满足稳定性、透明化、架构优秀、兼容已建设系统、符合标准规范等要求。监控中心分为五级中心，集中分权管理，各级考试机构灵活指挥，突破时间冲突与地域限制。远程监控一目了然，现场实况透明化。

###### 二、项目建设目标、内容、建设期

1、云浮市中等专业学校5G互动教学课堂建设

1.1建设目标

根据习近平总书记关于教育的系列重要论述和党的十九大的教育战略部署，党中央、国务院印发《中国教育现代化2035》，提出“到2035年，总体实现教育现代化，迈入教育强国行列。党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，明确了“建设优质公平教育体系”的政策导向和重点要求。

以5G智慧课堂支撑教育优质均衡体系为总体目标。围绕“均衡、优质、创新、发展”，夯实优质公平教育体系根基。以均衡发展为手段，将“教育公平”与“均衡发展”融为一体，形成一个互相推动的过程。形成改善条件促均衡、强化队伍促均衡、规范管理促均衡、深化教改促均衡、共享资源促均衡、强化教科研促均衡、完善帮扶促均衡、创建特色促均衡等一整套促进义务教育优质均衡发展的办法。

1.2项目内容

根据项目目标及整体设计，本项目的内容主要包括以下几方面：

（1）5G智慧课堂主教室建设：主要包括录播系统、互动显示系统、教学观摩系统、智慧黑板、教室的基础改造等。

（2）5G智慧课堂从教室建设：主要包括录播系统、智慧黑板等建设。

（3）智能物联网建设：主要包括主教室的灯光、物联窗帘、无线覆盖、电子班牌等建设。

（4）互动平台建设：主要包括录播互动应用、物联应用、网络安全以及平台所需的服务器设施等建设。

1.3建设周期

建设周期为20个日历天，具体时间以项目合同为准。

2、云浮市中等专业学校课程考试（1+X证书）考场建设

2.1建设目标

本项目主要建设目标如下：

实现国家教育考试机构对全国教育考试工作的网络化监管，确保国家教育考试安全、有序实施。

实现教育考试数据快速、准确、安全地采集、传输、存储和利用，确保教育考试数据真实、准确、完整。

实现教育考试工作的规范管理，提高教育考试工作的效率和质量，确保教育考试工作高效、有序进行。

实现教育考试工作的科学决策，为教育行政部门提供准确、及时、可靠的教育考试信息，为制定教育政策和规划提供科学依据。

2.2建设内容

标准化考场系统

本项目将在原有的系统基础上扩容建设标准化考场，其中前端建设包括17个室场的高清前端设备、学校大门考场通道的高清前端设备、广播室的高清前端设备、以及走廊外的高清前端设备；后端系统需对网上巡查系统进行扩容，后端存储建设等。

2.3建设周期

本项目建设周期为20个日历天，具体以签订合同为准。

###### 三、需求分析

1、云浮市中等专业学校5G互动教学课堂建设

1.1生动传递、拉近距离的教学需求

5G智慧课堂要支持远程互动课堂教学，让学生可以开齐课开足课开好课，享受公平教育的权利。要能客服线上教学与传统面授课教学的差异。

需要满足师生通过屏幕互相了解彼此的情况下，完成既定的教学目标、保证教学效果，信息化应用要能够把各教学环节、活动和师生无缝、生动、近距离连接起来，让听课学生可以像日常在校线下上课一样，听课阅读、上台答题、练习点评，满足师生互动的需求。

1.2操作简单、符合习惯的使用需求

随着信息化的的逐渐普及，老师和学生信息化素养在逐年提升，可以使用信息化工具应用进行备授课。但是面对新产品新软件时，老师还是会心里发担心不会用影响课堂教学。部分老师信息化能力相对较弱、老师平均年龄相对较高，这就对信息工具的使用设计提出操作简单、符合教学使用习惯的需求。

本期项目的信息化工具需要贴近老师习惯，遵循主流应用软件的操作模式，并为专递课堂增加针对性的高频应用，让师生可以轻松上手，更好的为教学服务。

1.3易于维护、易于管理的建设需求

本项目建设完毕后，运行情况、使用情况、开课情况等各种应用效果，必须符合易于维护、易于管理的要求。

2、云浮市中等专业学校课程考试（1+X证书）考场建设

2.1标准化考场系统需求

本项目建设的标准化考场系统应满足以下需求：

前端建设应包括以下点位：

| 序号 | 名称 | 监控数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烹饪综合实训室1 | 3 |  |
| 2 | 烹饪综合实训室2 | 4 |  |
| 3 | 面点实训3室 | 2 |  |
| 4 | 裱花室 | 2 |  |
| 5 | 电脑1室（A208） | 2 |  |
| 6 | 电脑2室（A308） | 2 |  |
| 7 | 电脑3室（A408） | 2 |  |
| 8 | 电脑4室（A508） | 2 |  |
| 9 | 电脑5室（A604） | 2 |  |
| 10 | 财会实训室（实-305） | 2 |  |
| 11 | 3D打印室（实-307） | 2 |  |
| 12 | 电脑6室（实-405） | 2 |  |
| 13 | 电脑7室（实-406） | 2 |  |
| 14 | 电子商务实训室（实-407） | 2 |  |
| 15 | 动漫设计室（实-408） | 2 |  |
| 16 | 电脑8室（实-505） | 2 |  |
| 17 | 电脑9室（实-506） | 2 |  |
| 18 | 校门口实现全覆盖 | 2 |  |
| 19 | D栋三楼楼梯至广播室全覆盖 | 6 | 广播室2个 |
| 合计 |  | 45 |  |

本期前端建设摄像机共计45路，室内摄像机采用半球型摄像机，室外采用枪型摄像机。

后端系统应参考国家教育部、省级考试院的标准和规范，结合行业特点，网上巡查系统需满足如下业务需求：

1)网上巡查系统需符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》和《国家标准GB/T28181－2016〈公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求〉》标准；

2)系统总体架构符合国家相关标准，可以实现与国家教育部考试中心网上巡查平台互联互通，支持校级到国家逐级注册组成5级联网，在此基础上支持扩展校级到省级和市级注册路由，组成3-5级联网；

3)系统需根据自主保护原则、重点保护原则、同步建设原则及动态调整原则设计开发，符合国家重要信息系统等级保护二级的相关防护要求；

4)线路布设符合质量标准，保证摄像机图像能稳定传输到控制室的显示设备上；

5)确保前端设备（红外网络半球摄像机、红外网络筒型摄像机和智能球型摄像机）、核心设备（具备SIP服务器、解码、媒体分发、存储、音视频矩阵等功能）等设备能正常工作；

6)保证视频图像能够涵盖所有桌椅，教室前后门及部分窗户，能够涵盖讲桌，完整记录考生入场安检、落座考试、监考教师分卷发卷收卷的全部范围，保证监控无死角，音视频能稳定传输到控制室的显示设备上。

7)管理平台软件能有效管理本机构和所辖标准化考点高清网上巡查系统的核心设备；

8)系统支持视频图像的实时上传、存储备份、报警联动、与其它系统的数据接口和音视频实时流的编解码、系统的人机交互、用户与权限管理、网络与设备管理、网络信息安全管理、统一命名规则等功能；

9)系统支持录像检索、回放和下载要求，可实现实时流备份存储，录像时间可根据需要设定，并能实现按考场、科目和考试时间进行录像查询、回放等操作，同时可由指挥中心平台统一管理；

10)系统支持二次开发，能接入教育考试综合管理平台；

确保设备在7*24小时时间里，不出现死机、视频中断、管理平台出错等影响标准化考点正常使用的现象。

###### 四、系统架构

- 1、云浮市中等专业学校5G互动教学课堂建设

5G智慧课堂应用采用三级架构。可分为校园教室产品、平台核心服务和上层业务应用。三级架构之间各司其职，共同支撑整体应用。

图3-2-11总体架构图

- 2、云浮市中等专业学校课程考试（1+X证书）考场建设

- 图4-2-1 系统架构

- 五、 采购项目技术规格、参数要求

- 1、云浮市中等专业学校5G互动教学课堂建设

- 1.1设备参数要求

1.1.1主教室

| 序号 | 名称 | 产品类别 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精品录播教室 | 录播主机 | 1、至少支持接入不少于4路poe摄像机，支持供电、视频传输、云台控制 2、支持多种录播模式：包括画中画模式和多画面模式等 3、支持自动导播：实现教师画面、学生画面和 HDMI/VGA 多媒体信号自动切换录制，满足常态化教学要求 4、支持高品质AAC音频编码技术，采样率不低于48KHz，支持内部混音合成实现环境声音的真实还原。 5、支持高清网络视频、HDMI/VGA 高清多媒体信号接入，实现教师、学生视频画面以及电脑多媒体信号同步实时采集 6、所有通道最高支持 不低于1080p 高清实时编码 7、支持三码流同步编码，支持独立设置不同的分辨率、帧率和码率，支持不同网络环境的远程访问需求 8、支持按关键字搜索、 点播、 下载课件 9、支持客户端或平台软件进行手动导播、 实时直播、课后点播、课表配置等功能，实现远程一站式配置、管理与维护 10、硬件接口：支持不少于4路BNC视频输入接口，不少于1路VGA视频输入接口，不少于1路HDMI视频输入接口；不少于1路VGA视频输出接口，不少于1路HDMI视频输出接口，不少于1路HDMI环通输出（HDMI LOOP）输出接口，不少于1路VGA环通（VGA LOOP）输出接口；不少于8路音频输入接口，不少于4路音频输出接口；不少于4个PoE接口，不少于2个RJ45接口，不少于2个USB2.0接口，不少于2个USB3.0接口，不少于1个RS485接口，不少于DC12V电源输出接口；支持不少于2路报警输入，不少于1路报警输出。 11、支持内置不小于4TB的硬盘 | 台 | 1 |  |
| 2 |  | 录播相机 | 摄像机 需支持全景 支持多种视频分辨率 ，最高分辨率不低于1080P 传感器不低于 1/2.8 英寸 , CMOS, 有效像素不低于 207 万 支持 逐行 扫描方式 镜头焦距不低于 12x, f=3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8 支持数字变焦不低于 16x 支持 背光补偿、数字降噪、图像冻结 信噪比 ≥ 55dB 水平视场角 不小于72.5° ~ 6.9° 、垂直视场角不小于 44.8° ~ 3.9° 、水平转动范围 不小于±170° 、垂直转动范围不小于 -30° ~ +90° 、水平转动速度范围不小于 1.7° ~ 100° /s 、垂直转动速度范围 不小于1.7° ~ 69.9° /s 视频编码标准 支持H.264 / H.265 视频码流 至少支持2路码流，支持多种分辨率，最高分辨率不低于 1920x1080； 音频压缩标准 AAC ，支持多种音频码率 高清输出 不少于1 路 , HDMI1 路 ； 网络接口 不少于 1 路 , RJ45: 10M / 100M 自适应以太网口，支持PoE 音频接口 不少于1 路 , Line In, 3.5mm 音频接口；不少于1路, Line Out, 3.5mm 音频接口 USB 接口 不少于1 路 通讯接口 不少于1 路 , RS232 In，不少于1 路 , RS232 Out，不少于1 路 , RS485 | 台 | 5 | 板书特写画面：1台 教师全景：1台 教师特写：1台 学生全景：1台 学生特写：1台 |
| 3 |  | 教师检测摄像机 | 1 传感器类型 1/1.8" Progressive Scan CMOS 2 最低照度 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON） 3 黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 4 调节角度 水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 5 ▲为满足夜晚教室巡查需要，摄像机需支持红外补光(投标人投标时须提供承诺函加盖投标人公章；中标人在提供验收报告时需提供国家行政部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件作为验收报告附件。) 6 为保障相机对接第三方设备，需支持标准的ONVIF协议 7 可输出教师特写画面（第三码流）、板书特写画面（第三码流）、全景画面（所有码流），且每个画面分辨率均可达1080p(须在公安部检验（或检测）报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章) 8 ▲板书特写功能，当教师背向镜头时，摄像机可使监控画面自动切换为板书特写画面(投标人投标时须提供承诺函加盖投标人公章；中标人在提供验收报告时需提供国家行政部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件作为验收报告附件。） 9 为保证画面清晰度，相机可支持不小于3840*2160的分辨率输出，同时支持向下兼容3072*1728、2560*1440、1920*1080、1280*720等分辨率的输出，且视频可最高支持16Mbps 10 为保证相机被其他设备取流的兼容性，设备需支持不低于5路码流的输出 11 支持Line in的音频输入，且音频编码格式支持G.711a、G.711u、G726、G.722.1、AAC、PCM等编码格式 12 为节省网络带宽，相机支持H.265、H.264编码格式可调 13 网络协议具有 TCP/IP、IPv6、HTTP、 HTTPS、FTP、DDNS、RTSP、PPPoE、SMTP、 NTP、SNMP和组播等协议设置选项 14 支持将视频图像保存至 PC、SD卡、存储服务器等，SD卡支持热插拔 15 当摄像机检测到视频画面被遮盖时，可发出报警提示，并可联动触发上传中心、上传 FTP，发送邮件及联动录像 16 可在预览画面中标定教室内的讲台区域、板书区域、学生和老师区域划分线和教师特写上边缘线。 讲台区域可绘制为多边形，最多支持10 条边 17 为调节相机拍摄场景方便，支持手动变焦、自动聚焦、自动调节光圈功能 18 教师跟踪支持实时跟踪和动态跟踪两种教师跟踪模式 19 教师特写功能，在实时跟踪模式下，支持教师正向、侧向 90°朝向镜头时，教师特写换面实时跟随教师位置移动 20 视频输出 1 Vp-p Composite Output（75 Ω/CVBS） 21 网络 1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 22 SD卡扩展 内置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽，最大支持128 GB 23 音频 1路输入（Line in），1路输出（Line out） 24 报警 1路输入，1路输出（输出最大支持AC/DC 24 V，1A） 25 RS-485 1路 26 电源输出 支持DC12 V，200 mA | 台 | 1 | 【用于图像定位】 含板书检测功能，支持双板书检测 |
| 4 |  | 学生检测摄像机 | 1 传感器类型 1/1.8" Progressive Scan CMOS 2 最低照度 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON） 3 黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 4 调节角度 水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 5 ▲为满足夜晚教室巡查需要，摄像机需支持红外补光(投标人投标时须提供承诺函加盖投标人公章；中标人在提供验收报告时需提供国家行政部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件作为验收报告附件。) 6 为保障相机对接第三方设备，需支持标准的ONVIF协议 7 支持设置误报等级、起立识别等级、站立时长等级 8 ▲可检测学生起立行为，检测到学生起立后，画面自动切换为以学生人体为中心的特写画面，切换时间 ≤1s(投标人投标时须提供承诺函加盖投标人公章；中标人在提供验收报告时需提供国家行政部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件作为验收报告附件。) 9 支持学生人数统计，学生起立检测准确率≥99% 10 支持检出、跟踪、抓拍两眼瞳距20像素点及以上的人脸，支持设置最佳人脸抓拍 11 为保证画面清晰度，相机可支持不小于3840*2160的分辨率输出，同时支持向下兼容3072*1728、2560*1440、1920*1080、1280*720等分辨率的输出，且视频可最高支持16Mbps 12 为保证相机被其他设备取流的兼容性，设备需支持不低于5路码流的输出 13 支持Line in的音频输入，且音频编码格式支持G.711a、G.711u、G726、G.722.1、AAC、PCM等编码格式 14 为节省网络带宽，相机支持H.265、H.264编码格式可调 15 支持将视频图像保存至 PC、SD卡、存储服务器等，SD卡支持热插拔 16 网络协议具有 TCP/IP、IPv6、HTTP、 HTTPS、FTP、DDNS、RTSP、PPPoE、SMTP、 NTP、SNMP和组播等协议设置选项 17 当摄像机检测到视频画面被遮盖时，可发出报警提示，并可联动触发上传中心、上传FTP，发送邮件及联动录像 18 视频输出 1 Vp-p Composite Output（75 Ω/CVBS） 19 网络 1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 20 SD卡扩展 内置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽，最大支持128 GB 21 音频 1路输入（Line in），1路输出（Line out） 22 报警 1路输入，1路输出（输出最大支持AC/DC 24 V，1A） 23 RS-485不少于 1路 24 电源输出 支持DC12 V，200 mA | 台 | 1 | 【用于图像定位】 检测摄像机不算机位数量，不用支架 |
| 5 |  | 精品吊麦 | 频率响应 不低于100Hz～18KHz 灵敏度不低于 -40dB±3 dB 指向特性 超心型 ≤135° 输出阻抗 不低于200Ω±30% 输出幅度 最高不低于 300mV 最大承受声压不低于 110dB SPL 动态范围 不低于76dB（A） 信噪比 不低于60dB 供电 直流48V | 支 | 6 |  |
| 6 |  | 数字音频处理器 | 网络配置 支持通过网络进行监听，支持软件升级和参数配置（支持局域网和公网） 不低于8路平衡输入 ,音频输入阻抗不低于100Kohm 不低于4路Line-in输入，不少于 4路RCA，最大输入电平不低于6 dBV，输入阻抗不低于100Kohm 支持内置无线接收模块 （支持一拖二无线麦麦克风 ） 不低于4路平衡输出 ，混音输出 总谐波失真（THD+N） ≤0.002%@+4dBu，1KHz 支持远程回声消除 处理，支持回声延迟能力，最高支持512ms 延迟处理 回声抑制比 ＞60dB 、采样率不低于 32K 环境噪声消除稳态噪声消除比30dB 最大智能混音路数不低于 8路 、抗混响通道不低于 4通道 频率响应不低于 20Hz-16KHz 、最大增益不低于 59dB | 台 | 1 |  |
| 7 |  | 精品音箱 | 壁挂式音箱 额定/峰值功率: 不低于100W/400W 额定阻抗:不低于 8Ω 特性灵敏度: 不低于92dB/W/m 输出声压级: 不低于112dB/W/m(Continues)，118dB/W/m(Peak) 额定频率范围: 70～18KHz 扬声器单元: LF: 6.5英寸×2；HF: 3英寸纸盆高音 输入接口: 接线盒 吊挂点: 专用壁挂 | 台 | 2 |  |
| 8 |  | 录播平板 | 录播智能控制平板 触控液晶屏不小于10.1寸 显示分辨率不低于1280*800 至少支持1路HDMI视频输出/1路DVI视频输出 至少支持1路3.5mm音频输入/1路3.5mm音频输出 至少支持1个RJ45/2个USB | 台 | 1 | 放在讲台，一键录制使用 |
| 9 | 互动显示 | 互动显示屏 | 不小于55寸监控显示器 支持3840*2160@60Hz超高清显示 支持超宽视角屏幕（上下左右）不低于178° 支持3D数字图象降噪 支持HDR显示标准 支持内置喇叭及功放，支持3.5 mm音频输入 支持U盘点播，含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放 像素间距：不高于0.315 (H) mm x 0.315 (V) mm 亮度：不低于450 cd/m² 响应时间：不高于6.5 ms 刷新率：不低于60 Hz 音视频输入接口至少具备：HDMI 2.0 × 1，VGA×1，DP1.2×1，AUDIO IN×1 音视频输出接口至少具：AUDIO OUT × 1，Speaker(8Ω 5W) × 2 数据传输接口：USB2.0 × 1 控制接口：RS232 IN×1，RS232 OUT×1 | 台 | 1 |  |
| 10 |  | 吊装支架 | 支架-吊装支架-单面 材质：SPCC高强度钢（主体） 安装孔位：(200~400)X(200~400) 产品承重：不低于30KG | 台 | 1 |  |
| 11 |  | 工作站 | CPU：≧8核,主频 ≧2.7GHz 内存： ≧8G DDR4 2666MT/s 硬盘：≧256GB SSD SATA 显卡：集成显卡 光驱：DVD-RW 操作系统：支持麒麟、统信、WINDOWS操作系统 显示器：≧22英寸 分辨率≧1920×1080 | 台 | 1 |  |
| 12 |  | HDMI采集盒 | HDMI高清采集盒 支持1路HDMI信号的采集与音频混音，并以USB标准信号输出 支持最大4K HDMI信号输入，自适应识别并转换为最大4K信号（3840*2160P30）输出到电脑端（USB接口） 不少于1路HDMI环通输出 不少于1路Type C接口（供电及音视频混合输出）， 不少于1路mic in和1路line in输入 不少于1路音频监听（混音输出） 支持UVC和UAC捕获标准 | 台 | 1 |  |
| 13 | 教学观摩室 | 录播控制台 | 操作系统 支持Android6.0 或以上系统 液晶屏不低于 16英寸TFT LCD触控屏，显示分辨率不低于1920*1080 操纵杆 四维摇杆 本地解码 支持1080P/720P/HD1/BCIF/CIF/QCIF远程图像的本地预览，最大解码能力不少于4*1080P 网络接口不少于 1个，100M/1000M自适应以太网口 支持 Wifi 接入 不少于USB接口 2个，USB 2.0 视频接口 不少于1个HDMI接口 电源 支持DC12V/POE供电 | 台 | 1 | 放在观摩室，手动导播使用 |
| 14 | 智慧黑板 | 智慧黑板 | 裸机外形尺寸：不小于 4000 mm × 1200 mm × 89.1 mm 背光源类型 LED背光 、像素间距不高于 0.4935 mm × 0.4935mm 物理分辨率不低于 3840 × 2160 、亮度 不低于230 cd/m² 对角线尺寸 不低于85.6 inch 、屏幕活动域不小于 1895.04 mm × 1065.96 mm 操作系统支持 Android8.0 或以上系统 CPU ：国产 4核 1.4 G/1.1 GHz 、内存不小于 3GB DDR3 1GB DDR4 2GB 内置存储不小于8 GB 支持 光学红外触摸 、触控点 不低于20点触控书写 、触控响应速度 ≤ 10 ms 、玻璃透过率 ≥ 50% 、输入方式 支持手写或专用笔 差值分辨率不低于 32767 × 32767 音视频输入接口 不少于HDMI in × 2；VGA in × 1；LINE-IN × 2 音视频输出接口不少于 LINE-OUT × 1； 网络接口 不少于LAN × 2 存储控制接口 前置USB (PC + Android) 不少于2个；下侧USB-Android不少于1个；下侧USB(PC + Android) 不少于1个；下侧Type-C USB(PC + Android)不少于1个；TOUCH-USB 不少于1个；RS232不少于1个；高拍仪控制接口不少于1个； 内部喇叭 不少于2个 ，功率不小于10W | 台 | 1 |  |
| 15 |  | 薄款OPS | 内存不小于8GB 处理器：性能不低于 Intel 十代 i5的同类产品，支持国产设备 网卡：10/100/1000M x1 显卡：内部集成显卡 硬盘不低于256GB 网络接口不少于RJ45 x1 音频输入接口：3.5mm Mic in不少于1个 音频输出接口：3.5mm Line out不少于1个 USB3.0 Type-C不少于1个 USB3.0 Type-A不少于1个 USB2.0 Type-A 不少于1个 HDMI2.0不少于1个 蓝牙：支持WIFI/BT Module | 台 | 1 |  |
| 16 |  | 800万视频展台 | 传感器不小于 1/2.7" 8 MP CMOS 最高分辨率 不低于3840× 2160 视频帧率 支持MJPG/H264: 镜头 定焦：不大于3.6 mm 视场角 水平视场角：不低于86°，垂直视场角：不低于55°，对角视场角：不低于96° 全向 性麦克风 拾音范围 半径不低于5 m 图像功能 支持自动白平衡、背光补偿、左右翻转/上下翻转/中心镜像 音频功能 支持智能（稳态）降噪算法，增强人声，保证通话/音频质量 支持USB连接线通信 设备接口 USB Type C接口不少于2个 操作系统 ：需支持Windows 、Android 8.1及以上版本 、Linux 4.14及以上版本 | 台 | 1 |  |
| 17 |  | 手写笔 | 1. 支持触摸屏 电容 2. 硅胶 笔身 3. 功能支持：空鼠、PPT翻页、PPT全屏/退出、黑屏、鼠标左键、音量调节 | 台 | 2 |  |
| 18 |  | 无线投屏器 | 1 Wi-Fi模块支持 5GHz/2.4GHz 2 Wi-Fi支持867MHz或以上 3 启动时间 <15s 4 投屏响应时间 ≤3s 5 抢占响应时间 ≤2s 6 支持系统 Windows7/8/10 Mac OS 7 支持插入接收端USB接口自动配对 8 传输分辨率 1920 X 1080 9 帧率 30fps及以下 10 供电接口支持 USB2.0、3.0 11视频传输接口支持 USB2.0、3.0 | 台 | 1 |  |

- 1.1.2从教室

| 序号 | 名称 | 产品类别 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常态录播教室 | 壁挂录播主机 | 1、不小于15.6寸的触控屏，支持录播开启/暂停/结束，录像检索/下载，互动发起/加入/结束等基本功能 2、内置无线麦接收模块，支持接入指定的无线麦克风，支持本地界面配置无线麦接入 3、支持接入不少于4路poe摄像机，支持供电、视频传输、云台控制 4、支持多种录播模式，包括电影模式、画中画模式和多画面模式 5、支持自动导播，实现教师画面、学生画面和 HDMI 多媒体信号自动切换录制 6、支持 AAC 音频编码技术，采样率不低于 48KHz，内部混音合成，实现环境声音的真实还原。 7、支持高清网络视频、 HDMI高清多媒体信号接入 8、所有通道最高支持不低于1080p 高清实时编码 9、支持三码流同步编码，可独立设置不同的分辨率、帧率和码率，满足不同网络环境的远程访问需求 10、支持按关键字搜索、 点播、 下载课件 11、支持发布课件至 FTP 服务器，满足课件便捷管理需求 12、支持客户端或平台软件进行手动导播、 实时直播、课后点播、课表配置等功能，实现远程一站式配置、管理与维护 13、支持多方互动与提问模式 14、支持检测网络状态，包括互动链路网络状态，丢包与重传信息等 15、支持回声消除、噪声抑制的音频处理 16、支持人脸库功能，支持人脸比对报警功能 17、支持课堂人员行为分析（听讲、起立、阅读、书写、举手、朝向、趴桌子），并支持分析结果实时上传 18、支持壁挂式安装 视频输入：不少于1路HDMI输入接口（支持4K信号输入），不少于4个即插即用PoE网口 视频输出：不少于2路HDMI输出接口（其中1路支持4K信号输出），不少于1路HDMI环通输出接口 音频输出：不少于4路接口，不少于2路HDMI输出；音频输入：不少于5路 网络接口：不少于2个千兆网口；USB接口：不少于3个，其中1个USB3.0 硬盘接口：不少于1个SATA接口，最大支持8T硬盘 | 台 | 1 |  |
| 2 |  | 教师录播相机 | 1 传感器类型 1/1.8" Progressive Scan CMOS 2 最低照度 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON） 3 黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON） 4 聚焦方式支持但不限于自动、半自动、手动聚焦 5 为保障相机对接第三方设备，需支持标准的ONVIF协议 6 可输出教师特写画面、板书特写画面（第三码流）、全景画面（所有码流），且每个画面分辨率均可达1080p 7 ▲板书特写功能，当教师背向镜头时，摄像机可使监控画面自动切换为板书特写画面(投标人投标时须提供承诺函加盖投标人公章；中标人在提供验收报告时需提供国家行政部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件作为验收报告附件。) 8 为保证画面清晰度，相机可支持不小于3840*2160的分辨率输出，同时支持向下兼容3072*1728、2560*1440、1920*1080、1280*720等分辨率的输出，且视频可最高支持16Mbps 9 为保证相机被其他设备取流的兼容性，设备需支持不低于5路码流的输出 10 支音频编码格式支持G.711a、G.711u、G726、G.722.1、AAC、PCM等编码格式 11 为节省网络带宽，相机支持H.265、H.264编码格式可调 12 网络协议具有 TCP/IP、IPv6、HTTP、 HTTPS、FTP、DDNS、RTSP、PPPoE、SMTP、 NTP、SNMP和组播等协议设置选项 13 支持将视频图像保存至 PC、SD卡、存储服务器等，SD卡支持热插拔 14 ▲当摄像机检测到视频画面被遮盖时，可发出报警提示，并可联动触发上传中心，发送邮件及联动录像(投标人投标时须提供承诺函加盖投标人公章；中标人在提供验收报告时需提供国家行政部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件作为验收报告附件。) 15 可在预览画面中标定教室内的讲台区域、板书区域、学生和老师区域划分线和教师特写上边缘线。 讲台区域可绘制为多边形，最多支持10 条边 16 为调节相机拍摄场景方便，支持手动变焦、自动聚焦、自动调节光圈功能 17 教师跟踪支持实时跟踪和动态跟踪两种教师跟踪模式 18 教师特写功能，在实时跟踪模式下，支持教师正向、侧向 90°朝向镜头时，教师特写换面实时跟随教师位置移动 | 台 | 1 | 教师 |
| 3 |  | 学生录播相机 | 1 传感器类型 1/1.8" Progressive Scan CMOS 2 最低照度 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON） 3 黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 4 日夜切换模式 ICR红外滤片式 5 ▲为满足夜晚教室巡查需要，摄像机需支持红外补光(投标人投标时须提供承诺函加盖投标人公章；中标人在提供验收报告时需提供国家行政部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件作为验收报告附件。) 6 为保障相机对接第三方设备，需支持标准的ONVIF协议 7 支持设置误报等级、站立时长等级 8 ▲可检测学生起立行为，检测到学生起立后，画面自动切换为以学生人体为中心的特写画面，切换时间 ≤1s（投标人投标时须提供承诺函加盖投标人公章；中标人在提供验收报告时需提供国家行政部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件作为验收报告附件。) 9 学生起立检测准确率≥99% 10 为保证画面清晰度，相机可支持不小于3840*2160的分辨率输出，同时支持向下兼容3072*1728、2560*1440、1920*1080、1280*720等分辨率的输出，且视频可最高支持16Mbps 11 为保证相机被其他设备取流的兼容性，设备需支持不低于5路码流的输出 12 支持Line in的音频输入，且音频编码格式支持G.711a、G.711u、G726、G.722.1、AAC、PCM、MP2L2、MP3等编码格式 13 为节省网络带宽，相机支持H.265、H.264编码格式可调 14 支持将视频图像保存至 PC、SD卡、存储服务器等，SD卡支持热插拔 15 网络协议具有 TCP/IP、IPv6、HTTP、 HTTPS、FTP、DDNS、RTSP、PPPoE、SMTP、 NTP、SNMP和组播等协议设置选项 16 当摄像机检测到视频画面被遮盖时，可发出报警提示，并可联动触发上传中心，发送邮件及联动录像 17 支持输出学生特写画面（第三码流）、学生全景画面（所有码流），且每个画面分辩率均可达1080p | 台 | 1 | 学生 |
| 4 |  | 音频产品 | 多麦克阵列设计，拾音半径最远不低于10米 支持内置数字电路，支持DSP处理和AGC增益技术， 支持自适应波束成形，有效解决混响问题，声音清晰 支持Line in接入参考信号，支持回声消除算法，有效实现回声抑制 支持智能降噪，有效处理环境噪音干扰 支持通过网络对设备进行参数配置升级维护等。支持网络音频流对接摄像机、后端产品 支持不低于32 kHz高采样率 支持POE供电 | 台 | 1 |  |
| 5 |  | 音频线 | 阵列麦接线延长成品线，需适配壁挂录播主机。支持即插即用。 线长不低于19米。 包含阵列麦音频输出和参考信号输入线。 具备专业屏蔽层 接口类型：凤凰端子及3.5mm接口 | 条 | 1 |  |
| 6 |  | 支架 | 材质: 铝合金 尺寸: 不小于Φ132×(660-1200)mm | 个 | 1 |  |
| 7 |  | 智慧音柱 | 有源音箱 额定输出功率：不低于2×20W/8Ω； 信噪比：≥85dB； 音箱频响范围：不低于100Hz-16KHz ±15%； 音箱灵敏度：不低于90dB ±3dB， 副音箱参数：中低音和高音杨声器， 额定功率：不低于 20W/8Ω； 频响范围：不低于100Hz-16KHz ±15%； 灵敏度：不低于90dB ±3dB。 | 台 | 1 |  |
| 8 |  | 模拟拾音器 | 发射功率: 不低于10DBm 可调范围: 不低于50MHZ 信道数目: 左（0-49）右（100-149） 频率稳定度: 全±0.005%以内 动态范围: 不低于96dB 音频响应:不低于 50Hz-15KHz 综合失真: 0.5% 综合信噪比＞100dB 接收距离: 不低于20-50米 无线接口: BNC/50Ω 灵敏度: 不低于12 dBµV (80dB S/N) 灵敏度调节范围: 不低于12-32 dBµV 杂散抑制≥75dB 最大输出电平: +10 dBV 输出功率: 高功率30mW；低功率3mW 供电: 两节AA型电池 | 台 | 1 |  |
| 9 |  | 录播平板 | 录播智能控制平板 触控液晶屏不小于10.1寸 显示分辨率不低于1280*800 至少支持1路HDMI视频输出/1路DVI视频输出 至少支持1路3.5mm音频输入/1路3.5mm音频输出 至少支持1个RJ45/2个USB | 台 | 1 |  |
| 10 | 智慧黑板 | 智慧黑板 | 裸机外形尺寸：不小于 4000 mm × 1200 mm × 89.1 mm 背光源类型 LED背光 像素间距不高于 0.4935 mm × 0.4935mm 物理分辨率不低于 3840 × 2160 亮度 不低于230 cd/m²；对角线尺寸 不低于85.6 inch 屏幕活动域不小于 1895.04 mm × 1065.96 mm 操作系统支持 Android8.0或以上系统 CPU ：国产 4核 1.4 G/1.1 GHz 内存不小于 3GB DDR3 1GB DDR4 2GB 内置存储不小于8 GB 支持光学红外触摸；触控点 不低于20点触控书写；触控响应速度 ≤ 10 ms；玻璃透过率 ≥ 50%； 输入方式 支持手写或专用笔 差值分辨率不低于 32767 × 32767 音视频输入接口 不少于HDMI in × 2；VGA in × 1；LINE-IN × 2；音视频输出接口不少于 LINE-OUT × 1； 网络接口 不少于LAN × 2 存储控制接口 前置USB (PC + Android) 不少于2个；下侧USB-Android不少于1个；下侧USB(PC + Android) 不少于1个；下侧Type-C USB(PC + Android)不少于1个；TOUCH-USB 不少于1个；RS232不少于1个；高拍仪控制接口不少于1个； 内部喇叭 不少于2个、功率不小于10W | 台 | 1 |  |
|  |  | 移动支架 | 优质冷轧钢，具有良好的耐腐蚀抗氧化耐热性、强度高、韧性高。要求适配智慧黑板； | 套 | 1 |  |
| 11 |  | 薄款OPS | 内存不小于8GB 处理器：性能不低于 Intel 十代 i5的同类产品，支持国产设备 网卡：10/100/1000M x1 显卡：内部集成显卡 硬盘不低于256GB 网络接口不少于RJ45 x1 音频输入接口：3.5mm Mic in不少于1个 音频输出接口：3.5mm Line out不少于1个 USB3.0 Type-C不少于1个 USB3.0 Type-A不少于1个 USB2.0 Type-A 不少于1个 HDMI2.0不少于1个 蓝牙：支持WIFI/BT Module | 台 | 1 |  |
| 12 |  | 800万视频展台 | 传感器不小于 1/2.7" 8 MP CMOS 最高分辨率 不低于3840× 2160 视频帧率 支持MJPG/H264: 镜头 定焦：不大于3.6 mm 视场角 水平视场角：不低于86°，垂直视场角：不低于55°，对角视场角：不低于96° 全向性麦克风 拾音范围 半径不低于5 m 图像功能 支持自动白平衡、背光补偿、左右翻转/上下翻转/中心镜像 音频功能 支持智能（稳态）降噪算法，增强人声，保证通话/音频质量 支持USB连接线通信 设备接口 USB Type C接口不少于2个 操作系统 ：需支持Windows 、Android 8.1及以上版本、Linux 4.14及以上版本 | 台 | 1 |  |
| 13 |  | 手写笔 | 1. 支持触摸屏 电容 2. 硅胶笔身 3. 功能支持：空鼠、PPT翻页、PPT全屏/退出、黑屏、鼠标左键、音量调节 | 台 | 2 |  |
| 14 |  | 无线投屏器 | 1 Wi-Fi模块支持 5GHz/2.4GHz 2 Wi-Fi支持867MHz或以上 3 启动时间 <15s 4 投屏响应时间 ≤3s 5 抢占响应时间 ≤2s 6 支持系统 Windows7/8/10 Mac OS 7 支持插入接收端USB接口自动配对 8 传输分辨率 1920 X 1080 9 帧率 30fps及以下 10 供电接口支持 USB2.0、3.0 11视频传输接口支持 USB2.0、3.0 | 台 | 1 |  |
|  | 机柜 | 挂墙机柜 | 优质冷轧钢，标准机柜，空间不小于6U； | 套 | 1 |  |
| 15 | 网络产品 | 千兆交换机 | 提供不少于8个千兆PoE电口 交换容量：不低于16 Gbps 包转发率：不低于11.91 Mpps 支持IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率：不低于30 W 整机最大供电功率：不低于110 W 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 | 台 | 1 |  |

1.1.3智能物联

| 序号 | 名称 | 产品类别 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧照明 | 教室灯(护眼灯） | 防眩方式扩散膜+微棱晶板二级防眩 频闪（波动深度）无显著影响 蓝光 豁免级（RG0） 色温 5000±200K 显色指数 Ra≥95（R9≥90） 功率因素 不低于0.9 使用寿命不低于 5万小时 消耗功率 不低于40W | 台 | 6 |  |
| 2 |  | 黑板灯（护眼灯） | 防眩方式 PC透镜+格栅防眩 频闪（波动深度） 无显著影响 蓝光 豁免级（RG0） 色温 5000±200K 显色指数 Ra≥95（R9＞90） 功率因数＞0.95 消耗功率 不低于36W 光效 ≥80 lm/W 使用寿命 不低于5万小时 | 台 | 2 |  |
| 3 |  | 支架 | 非伸缩吊杆 | 根 | 24 |  |
| 4 |  | 触控版 一键智能开关 | 额定电压：AC 220V 额定频率：50Hz 待机功率：≤1W 额定负载：每路阻性负载最大功率不低于800W，容性/感性负载最大功率不低于400W； 通讯协议：支持ZigBee 或其他协议 开关次数：5万次 | 个 | 1 | 用于控制黑板灯 |
| 5 |  | 触控版 三键智能开关 | 额定电压：AC 220V 额定频率：50Hz 额定负载：每路阻性负载最大功率800W，容性/感性负载最大功率400W；整机最大负载不低于2200W 通讯协议：支持ZigBee 或其他协议 开关次数：5万次 | 个 | 1 | 用于可控制教室灯 |
| 6 |  | 教室灯调光控制器 | 无线类型： 支持ZigBee或其他协议 功率因数： ＞0.95 通信距离 ：不低于20米 工作电压： 220V-240V AC 输出电流：不低于 1050mA 额定功率：不低于 40W 调光范围： 10%-100% | 个 | 6 |  |
| 7 |  | 黑板灯调光控制器 | 无线类型 支持ZigBee或其他协议 功率因数 ＞0.95 通信距离 20米 工作电压 220V-240V 工作电流 ＜0.25A 额定功率 不低于36W 调光范围 10%-100% | 个 | 2 |  |
| 8 | 物联网关 | 智能无线中控 | 供电支持 Micro USB 有线网口 比少于1个RJ45，10M/100M自适应以太网口 音频输出不低于 1W 8Ω 按键 功能键、Reset按键（针触）） 通信方式 支持RJ45接口网线、Wi-Fi（2.4GHz）、Zigbee（2.4GHz）3.0协议 通信距离 Wi-Fi（2.4GHz）、Zigbee（2.4GHz）＞200m（空旷环境） 内置 天线 电源接口类型 Micro USB | 个 | 1 |  |
|  | 无线覆盖 | 无线AC | 不少于管理32个AP授权 不少于5个10/100/1000M 自适应电口，支持双WAN口，其中4口支持POE供电，最大POE供电60W ； 支持负载均衡、故障自动恢复、智能射频管理、快速漫游等功能； 支持VPN、行为管理、认证、网络安全防护、路由等多种功能； 内置6KV防雷器件 | 台 | 1 |  |
|  |  | 无线AP | 高密三频放装型WIFI5AP，三频双模,放装吸顶式AP,支持802.11 ac wave2标准,整机吞吐不低于2.1Gbps,支持本地供电和PoE供电，不少于2个10/100/1000M GE，不少于1个USB接口 | 个 | 2 |  |
|  | 平板 | 平板电脑 | 内存容量：128GB 支持专用键盘， 国产处理器 支持IPv6 支持安卓操作系统 分辨率：2000*1200 CPU核心数：八核 屏幕尺寸：不小于11.5英寸 运行内存：6GB | 台 | 50 |  |
|  | 充电设备 | 平板电脑集中充电柜 | 平板充电柜usb接口教室存放箱保管柜平板电脑充电柜不少于50位 | 台 | 1 |  |
| 10 | 面板 | 液晶情景面板 | 显示屏不小于3.95英寸 触摸 电容式 国产处理器，不少于 四核 内存 不低于2GB DDR3 存储 不低于8GB EMMC 操作系统支持 Android 8.1 或以上版本 通信方式支持 Wi-Fi（2.4GHz），Zigbee（2.4GHz），蓝牙 或其他 网关功能 Zigbee 3.0 最大支持不低于64个子设备 内置双天线 继电器负载 白炽灯≤800W，不少于4路（3路总负载≤2000W） 荧光灯/新风机≤400W不少于4路（3路总负载≤1000W） RS485 不少于1路 防护等级 IP20 | 个 | 1 |  |
| 11 | 物联窗帘 | 窗帘电机 | 电机扭矩 不小于1.2n*m 吊臂移动速度 不低于14cm/s 额定电压 100~240V 遥控器控制支持 RF433 、红外 支持 APP控制 、强电面板控制、弱电面板控制 接口协议 支持ZigBee 3.0 或其他协议 支持通过APP设置定时 场景设置/联动设置 支持指纹锁、门磁、摄像机等设备进行联动设置 防护等级 IP40 | 个 | 4 | 每个间教室按照4个窗户估算 |
| 13 | 人员检测 | 人员检测探测器 | 传感器类型 毫米波雷达 雷达频段 24~24.25GHz 最大探测距离 不低于5m 探测角度 不小于90° * 90° 工作电压 AC 220V ±20% 通讯协议 支持ZigBee 3.0 或其他协议 无线频率 2.4 GHz 通讯距离 空旷环境不小于250m | 个 | 3 | 每个教室不少于3个，用于人体存在检测 |
| 14 | 电子班牌 | 电子班牌 | 1显示尺寸不小于21.5英寸TFT显示屏，分辨率≧1920*1080，屏幕比例16：9，点间距：0.24795 mm×0.24795 mm；对比度：≧1000:1，亮度:≥400 cd/m²，可视角度（水平/垂直）:≧178°/178°，响应时间：≦14ms； 2 前置宽动态、≥200万像素摄像头，内置人脸比对算法； 3 内置全向麦克风； 4 支持ISO14443 TypeA、TypeB刷卡签到功能； 5不少于2路USB接口，支持外接鼠标、U盘等； 6不少于1路RJ45网线接口； 7支持WIFI无线功能，协议支持802.11 b/g/n； 8内置喇叭：不小于2x4Ω/3W 箱体喇叭； 9支持接门禁主机 10Android操作系统8.1以上； 11 系统内存：≧2G内存 12 系统CPU：四核1.6GHZ主频 13 系统存储空间：内置不小于16G | 台 | 1 |  |

1.1.4录直播互动平台

| 序号 | 名称 |  | 产品类别 |  | 论证后技术参数 | 单位 |  | 数量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 录播互动应用 |  | 启用基础功能 |  | 系统基础模块 主要包含教学基础数据管理，如学期、课表、老师、学生等信息管理 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  | 启用录播 |  | 主要包含课程视频管理、本地直播、听课评课、校本资源、磨课备课等教学教研功能； | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  | 启用三个课堂 |  | 平台是否启用三个课堂功能，包含专递课堂、名校网络课堂、名师课堂； | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  | 录播主机设备数量 |  | 录播主机、智能互动录播主机、录播盒子、互动录播主机、教学点终端设备直接接入平台； | 个 |  | 5 |  |  |  |
| 5 |  |  | 启用互联网直播 |  | 同时可开课的直播间数量根据采购数量限制，观看人数无限制 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  | 互动服务 |  | 1 平台管理提供首页配置、数据级联配置、存储策略配置功能；包含支持首页轮包图、轮播图点击跳转地址；支持添加上级平台做数据级联，最大支持50个级联平台；支持查看存储容量、预计可保存课程数量、覆盖策略； 2 课表管理提供作息配置、学科配置、课程配置、课表配置；支持上述内容的批量导入； 3 空间管理提供教师、学生线上空间资源，包含个人空间配置、公共空间配置以及空间审核功能；支持空间资源发布，包含直播点播视频资源； 4 支持在平台启用互联网直播，创建录播课程时选择互联网直播即可完成创建，创建完成后支持一键分享直播链接给学生和教师，参与互联网直播，学生和教师可在公网环境下观看直播 ； 5 直播管理提供直播课程了列表显示和详情显示，支持扫描二维码移动端观看直播；支持选择观看清晰度；支持讲授人提前、延时、立即结束直播课程；支持评课人提交课程评价表（可自定义）、对课程进行评价，评课人的讲授人可以查看评价表； 6 课程资源提供课程资源列表、课程空间展示和详情显示，包含支持按资源空间空间展示课程资源；支持按照创建时间、教师、学校、知识点、学科、学段搜索查询课程资源；支持列表页查看直播开始时间、学科、直播名称、对应知识点、讲授人、收藏量、点播量、资源时长；支持按照播放量、收藏量排行展示课程资源； 7 互动课堂支持轰动空间展示直播资源、支持按照教师、学校、知识点、学科、学段搜索查询直播资源选择；支持通过扫描二维手机客户端观看直播；持评课人之间进行实时讨论，观摩人和讲授人可以查看讨论； 8 ▲提供资源统计功能，包含支持展示录课资源数据总量和日增量,包括资源量、观看量、收藏量；展示学科资源排行；查看特定时段(近七天、近三十天、本学期)的资源数、观看数、收藏数；查看录播教室使用户数据统计，包括录播教室数量、使用中的教室数量、日平均教室使用率；(投标人投标时须提供承诺函加盖投标人公章；中标人在提供验收报告时需提供国家行政部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件作为验收报告附件。) 9 支持批量远程升级录播主机、录播主机下相机，并可查看设备升级状态； 10 支持客户端所录制视频自动上传平台，支持所录制视频分享至校本资源，支持下载录播主机视频； 11 ▲支持按互动教室进行开课统计，支持点击主讲教室、听课教室查询教室的互动课表，支持点击开课数查询开课明细，显示当前开课状态、受益学生数（投标人投标时须提供承诺函加盖投标人公章；中标人在提供验收报告时需提供国家行政部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件作为验收报告附件。) 配套采购互动服务用于控制设备加入互动，支持加入互动的设备数量，使用有效期-永久 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  | ivs教学平台直播间（按并发） |  | 1、ivs教学管理平台启用互联网直播 2、录播系统+IVS平台+直播间，缺一不可 3、按并发下单，不看设备数，按最大同时并发的直播间数 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 物联应用 | 云班牌 |  | 接入班牌设备，主要功能：基础信息发布、家校留言与视频通话、五育管理、测温、物联控制、班级管理、校园和课堂考勤、场地预约、考试计划等智慧校园场景应用。 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 |  | 云物联（照明） |  | 支持接入网关、照明设备、情景面板、智能插座、窗帘、空气检测仪、人体存在传感器等设别，主要功能： 1、设置情景模式，可在平台、班牌、一体机上一键切换教室模式； 2、人体检测联动、自适应照度，实现有人无人自动开关灯、恒定照度、教室照度检测等功能； 3、设备远程控制、一键关灯； 4、能耗统计、照明数据图强、设备报警、环境质量检测等。 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 服务器产品 | 平台服务器 |  | CPU：配置1颗 x86架构，核数≥32核，主频≥2.2GHz 内存：配置≧64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置≧2块600G 10K 2.5寸SAS硬盘；最高可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，可选支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘; 阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）； PCIE扩展：支持6个PCIe扩展插槽 网口：板载≧2个千兆电口；支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口； 其他接口：配置≧1个千兆RJ-45管理接口，≧4个USB 3.0接口，≧2个位于机箱后部，≧2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部；可选1个COM口位于机箱后部； 电源：配置≧550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 操作系统：支持麒麟、统信、WINDOWS操作系统 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 11 |  | 服务器硬盘 8T |  | 3.5" HDD 8TB/7200/256MB/SATA 6Gb/s |  |  | 块 |  | 8 |  |  |
| 12 | 网络安全 | 流媒体安全防火墙 |  | 标准机架式设备；标准配置不少于5个10/100M/1000M自适应千兆电接口和1个COMBO接口（不含光模块）；支持下一代防火墙访问控制、入侵防御、网络防病毒、上网行为及URL分类管理、流控和VPN模块；包含三年基本型维保服务和三年全功能模块授权（IPS\AV\AC&URL）； 三层吞吐量不低于1.5Gbps，应用层吞吐量不低于200Mbps，并发连接数不少于80万，新建连接数（CPS）不低于1.2万/秒；VPN隧道数不少于1000个，最大加密性能不低于80Mbs |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 13 | 网络接入 | 接入交换机 |  | 二层全千兆，不少于24口千兆电+4口千兆光SFP，1个RJ45 Console口，交换容量不低于336Gbps，包转发率不低于84Mpps，标准机架式,支持端口防雷; 支持端口安全功能，支持将终端MAC地址、IP地址、VLAN ID 以及PORT号等，杜绝非法用户接入网络；支持标准、扩展ACL；支持端口隔离技术；支持dynamic arp 检测，支持dhcp snooping，支持ip source guard; 支持SNMP、TELNET、CONSOLE、SSH和WEB管理等方式管理 |  |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 14 |  | 光模块 |  | 千兆单模光模块，单模，1310nm，LC，传输不低于20Km |  |  | 个 |  | 8 |  |  |
| 15 | 机柜 | 立式机柜 |  | 不低于27u，不小于600*600*1400mm 配置：8位10APD插座 固定板1块 |  |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 16 | 对象存储软件 | 对象存储管理软件 |  | 1、集群节点数≤3台；集群存储容量≤100TB 2、支持虚拟机部署、行业平台专用服务器部署及与行业平台融合部署； 3、需支持多个厂商存储服务器硬件和第三方通用服务器硬件部署 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 17 |  | 存储虚拟化服务 |  | 1、含存储资源虚拟化功能，为应用提供池化资源服务。 2、内置容量授权模块。 |  |  | TB |  | 100 |  |  |
| 18 |  | 流式存储服务 |  | 1、支持流式存储相关功能应用，含实时流、历史流录像计划下发、手动录像、手动补录、录像查询、回放、下载等； |  |  | 套 |  | 1 |  |  |

- 1.2主教室基础环境建设

- 1.2.1基础改造

- 1.2.1.1墙体天花工程

本期项目主教室需拆除天花上原有的灯管、风扇等设备，以及原的线缆。

本期项目主教室需新做冲孔天花，采用优质铝板，提高视觉效果及音场效果、主教室天花平面面积约为72m²。天花吊高距离窗头25cm，不得遮挡窗口，并预留窗帘电机的安装位置。

主教室墙体需拆除现有的科技布材料的墙面饰物，然后整平墙体基底，在墙体新刷艺术漆。艺术漆总体风格需阳光温馨，符合教学场所的氛围，大方得体。

1、工具准备

艺术漆施工工具可用天然海藻、刮板、专用批刀、喷枪、无绒布、毛手套、毛刷，甚至可用报纸、皮革、线绳等工具。

2、基底处理

按做高档内墙漆的标准做好腻子底。底材必须坚固、平整、干净，无灰尘、油腻、蜡等以及其它碎屑物质，基面有孔隙、裂缝、不平等缺陷的，须预先用水泥砂浆修补抹平:阴阳角处应抹成圆弧形(或V字型)。

3、面漆底色

可根据整体色彩搭配，先上两道有色乳胶漆作底色，两道相隔时间为12 - 24个小时，干燥后再做艺术漆造型。

- 1.2.1.2地面工程

本期项目的主教室沿用原有的木质地板。

- 1.2.1.3门窗工程

本期项目的主教室沿用原有门窗。

本期项目新增电动窗帘，建议采用窗纱加遮光帘组合，遮光效果可利用可调控灯光调整现场照度达到最好效果。电动窗帘需接入物联网的中控主机，实现无线控制。

- 1.2.1.4灯光照明

依据国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034—2013，我国教室照明功率密度需在9W/m²以下。照度需达到3001x。

本项目在主教室安装教室灯(护眼灯）6盏，每盏功率不低于40W；安装黑板灯（护眼灯）2盏，每盏功率不低于36W。

所有灯光设备需接入灯光控制器，并接入至智能中控，实现灯光无线控制。

- 1.2.1.5其他配套工程

- 供配电部分

本期项目沿用原有的配电箱，本期项目的所有设备的供电均在原有的配电箱内取电。

本项目采用沿墙敷设及上天花走线方式，强电供电沿墙敷设，所有沿墙敷设线缆均需沿线槽敷设。

本期项目的设备包括录播主机、服务器、网络设备、通讯设备以及安防监控设备等，由于这些设备进行数据的实时处理与实时传递，关系重大，所以对电源的质量与可靠性的要求最高，必须要有可靠的供电电源接入。

- 防雷接地

防雷与接地系统应具备防雷接地、保护接地和工作接地3 大功能。其中，防雷接地系统应能预防人员、设备、建筑受雷击伤害和破坏，保护接地系统应能防止设备和人身遭触电危险，工作接地系统应能起到减轻电磁干扰、降低寄生辐射和确保机线设备正常工作等基本作用。

防雷与接地设施是重要的基础设施。系统的防雷接地与安全防护应符合信息产业部《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》（YD5098——2005）。

联合接地系统的接地电阻应不大于4Ω。如果当地基础设施不能满足上述要求，则需要进行接地系统改造。

本期项目的所有机柜内的设备均需做好防雷接地工作，机柜防雷需接入大楼接地系统，联合接地系统的接地电阻应不大于4Ω。

- 1.2.1.6设备安装及布线要求

- 设备安装

为便于传输设备的统一管理、调度和维护，本工程设备安装在指定位置。各设备布置平面详见各设备布置平面图。

本项目主要设备安装应按防震要求加固。要求安装时机架底部用膨胀螺栓固定在楼板上或机墩上。

- 水平布线

本期实施的综合布线系统分配线，设在会议室侧的安装设备室内，垂直管道采用PVC塑料材质线槽，水平主管道采用PVC线槽或PVC线管。网络线缆采用非屏蔽五类线缆敷设。

水平线缆路由设计

走廊的吊顶已安装金属线槽，进入主教室时，从线槽引出金属管，用线槽沿墙壁而下（或上）到机柜内。室内的各种线缆在天花上走线，需沿线槽敷设。

- 布线要求

除了选择充分满足标准的线缆之外，施工必须符合GB 50217-1994《电力工程电缆设计规范》的要求。设计满足以下基本要求：

1)	线缆长度应满足距离要求，避免电缆的破裂接续，若必须接续时，采用焊接方式或者专用连接器；

2)	电源电缆和信号电缆应分开铺设；

3)	强电与弱电管路在水平方向同向走线时保持10cm～30cm的距离；

4)	信号线、数据线、电源线等在各自的槽管中要平直，没有扭曲、打结的现象；

5)	所有电缆应避开恶劣环境，如高温热源和化学腐蚀区等；

6)	所有电缆应远离高压线或大电流电缆，不易避开时应配金属管，并尽可能地埋入地下；

7)	当在建筑内铺设时，应按建筑设计规范选用管线材料及铺设方式，埋于建筑物体内；

8)	电缆穿管前应清理管内杂物，穿线时宜涂抹黄油或滑石粉，进入管口的电缆应保持平直，管内线缆不能有接头和扭结，穿好后应作防潮、防腐等处理；

9)	电缆应从所接设备下部穿出，并留出一定余量；在电缆端做好标志和编号，便于事后排查。

- 1.2.1.7 基础改造及辅材

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声场改造 | 教室冲孔声场天花改造，简易声场装饰改造（含天花板改造、墙体改造等） | 项 | 1 | 基础改造部分 |
| 2 | 电源线 | ZA-RVV-3×2.5mm² | 米 | 54 |  |
| 3 | 电源线 | RVV 3×1.5mm² | 米 | 260 |  |
| 4 | 保护地线 | ZA-BRV-4mm² | 米 | 18 |  |
| 5 | 保护地线 | ZA-BRV-16mm² | 米 | 100 | 至大楼接地极 |
| 6 | 网线 | 非屏蔽五类线 | 米 | 432 |  |
| 7 | 线槽 | 39槽、PVC | 米 | 50 |  |
| 8 | 线管 | 20管、25管、pvc | 米 | 100 |  |
| 9 | 其他辅材 | 管码、管卡、直通、弯头、排插、扎带、漏电开关、五金配件等 | 批 | 1 |  |

- 1.3 5G智慧课堂互动系统

- 1.3.1主教室详细设计

- 1.3.1.1视频采集子系统

- 1.3.1.1.1系统设计

视频采集系统实现教师特写摄像机、教师全景摄像机、学生特写摄像机、学生全景摄像机、板书特写、电脑课件画面的图像采集。

高清摄像机采用高质量CMOS传感器，可实现最大1920x1080分辨率的优质图像，支持低照度，超高信噪比的CMOS图像传感器可有效降低在低照度下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是低照度情况下，依然可以保持画面干净清晰，为全自动录播系统提供稳定的高清画面。

- 1.3.1.1.2系统部署

教师特写和教师全景摄像机安装在教室后端，安装高度以保证摄像机拍摄角度接近平视教师画面为最佳，尽量居中安装，拍摄教师特写时保证教师在画面中央。学生特写摄像机应安装在黑板上方正中，尽量减少俯视感，学生全景相机安装在靠窗一侧，保证画面覆盖所有学生。

图4-2-1摄像机部署示意图

- 1.3.1.1.3设备配置要求

高清摄像机基本配置要求：

1）支持视频分辨率不低于1080p

2）支持12x镜头焦距，不低于f=3.5mm ~ 42.3mm,F1.8 ~ F2.8

3）支持不低于16x数字变焦

4）支持最低照度 不低于0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)

5）白平衡支持 自动，室内，室外，一键式，手动，指定色温

6）支持2D&3D 数字降噪

7）支持背光补偿

8）支持水平视场角不小于72.5° ~ 6.9°，垂直视场角不小于44.8°~ 3.9°

9）支持水平转动范围不小于±170°，垂直转动范围不小于-30°~ +90°

10）支持水平转动速度范围不小于1.7° ~ 100°/s，垂直转动速度范围不小于1.7°~ 69.9°/s。

- 1.3.1.2音频采集子系统

- 1.3.1.2.1系统设计

针对课堂教学音频的采集，采用专业级指向麦克风加音频处理器，教师和学生的语音通过吊麦并经过音频处理器进行去噪、混音、回声消除等处理，最终所有的音视频均传送到录播主机中进行编码处理，合成视频文件，保存在录播主机中，供后期再次编辑或上传到平台进行应用。

- 1.3.1.2.2系统部署

建议以学生区域中心线为准，安装高度在2.6米左右，有效保证声源和吊麦的拾音距离，第一排吊麦距离黑板2.2米位置一组，后面两组分别距离前一排吊麦3米。

图4-2-2吊麦部署示意图

- 1.3.1.2.3设备配置要求

指向吊麦基本配置要求：

1）电容式话筒

2）专门为需要较宽的频响教室设计

3）配合音频处理器和声学环境改造有效解决混响问题

4）高声压值及快速的瞬态响应应用而设计

5）拾音距离不低于10米

6）灵敏度不低于	-40dB±3 dB

- 1.3.1.3自动检测子系统

- 1.3.1.3.1系统设计

跟拍检测摄像机，针对教师站定授课和教师走动授课等不同场景的需求通过需支持检测算法实现平滑、稳定可靠的检测效果。同时支持教师检测兼顾双板书检测功能，学生检测可以更加快速地检测学生起立坐下状态，过滤窗帘抖动、灯光变化等因素的干扰。支持图像检测算法前置，由录制主机进行自动切换，跟拍效果稳定可靠。

- 1.3.1.3.2系统功能

该系统需自动实现：

当教师站定不动时，检测拍摄系统输出教师特写画面；

当教师操作课件时，切换课件画面；

当教师走动时，检测拍摄系统输出教师全景画面；

当教师走下讲台时，检测拍摄系统输出学生全景画面；

当学生起立时，检测拍摄系统先给出学生全景画面，再切换学生特写画面；学生坐下时，系统切回教师全景画面，自动判断教师位置后，检测拍摄系统输出教师特写画面。

通过检测拍摄系统的定位，主机进行导播画面的切换，实现全自动录播。

- 1.3.1.4导播子系统

- 1.3.1.4.1系统设计

自动导播系统需实现教师画面、学生画面和HDMI/VGA多媒体信号自动切换录制，满足全自动录制要求。

手动导播通过导播控制台。实现可视化触控导播。需支持在不同环境如教学观摩室等场所实现手动导播，支持主教室、从教室等场景的任意切换。

- 1.3.1.4.2系统功能

自动导播功能即多镜头全自动切换录制，最终实现课堂教学的全自动画面拍摄录制。手动导播通过导播触控键盘实现导播控制功能，支持导播模式设置、布局预览/切换，支持logo上传、片头片尾设置、支持回放下载，支持系统直播配置。四维控制摇杆可用于球机云台控制，快速定位目标，方便用户灵活操作。

- 1.3.1.4.3教学助手

教学助手客户端，安装纳米黑板的OPS电脑中，与三个课堂应用管理平台搭配，在专递课堂场景中使用。

主要功能包括备授课一体化、互动课快速开课、互动录播系统音视频控制、课件同步、板书同步、答题批改同步、拍照点评同步、桌面共享同步等功能，为专递课堂教学提供完整的应用支持。

- 1.3.2从教室详细设计

- 1.3.2.1从教室设备配置组成

从教室部署互动录播硬件产品，可实现师生/课件画面采集与导播录制、声音采集与处理、音视频传输等业务功能，支撑同步课堂最基础应用。

- （一）壁挂式录播主机

1、支持高度集成化设计

录播主机采用高度集成设计，将传统录播众多组件模块集中在一起，主要包括高清触控屏、编解码能力、自动导播与录制、全通道音频混音、互动传输与控制、PoE交换机、内置扬声器、内置硬盘等功能。

触控屏可进行课程录制、导播控制、互动授课、视频下载等操作。

2、支持嵌入式SOC

录播主机采用嵌入SOC，可接入1080P摄像机画面、4K课件画面，可录制1080P导播视频，可完成课件、阵列麦克风、MICin/Linein等多路音频混音抗混响回声消除等处理；互动授课时可传输1080P+子码流的课件+导播画面。

支持多种录播画面模式，包括电影模式、画中画模式和多画面模式。

3、需具备丰富的应用接口

录播主机需具备丰富的接口，包括1路课件输入接口、1路导播输出接口、1路互动输出接口、1路课件环通输出接口、4路POE网口、4路音频输入、2路3.5mm音频输入，满足教室录播场景应用的各类需求。

4、壁挂式全贴安装

录播主机采用贴墙式安装方式，背部预留各类线缆汇聚空间，安装完成后无间隙，既免去机柜节省空间占用又保证不会被学生随意操作。

产品设计时注重散热设计，保证日常使用时不会产生局部高温影响使用。

录播主机常用界面展示如下：

- （二）录播相机

1、老师录播相机

老师录播相机，需使用可变焦电动镜头适配不同教室长度的安装条件。

支持采集4K画面，内置基于深度学习框架的导播检测算法进行，通过网络输出H.264/H.265的1080P老师全景、特写、板书画面。

2、学生录播相机

学生录播相机，需用广角镜头覆盖不低于10米宽教室，学生视角一览无余。

支持采集4K画面，内置基于深度学习框架的导播检测算法进行，通过网络输出H.264/H.265的1080P学生全景、特写画面。

- （三）拾音器

模拟拾音器，吊装或吸顶安装，需可覆盖标准教室。应用自适应波束成形技术，高保真拾音和有效解决混响问题；支持消除算法，有效实现回声抑制；支持智能降噪，有效解决环境噪音干扰；支持POE供电，使用网络进行配置和维护。

高保真音箱

高保真木质音箱，需为教室声学环境考量，采用合理的设计，让声音向师生高效传递；不低于2*20W额定功率，需满足标准教室的扩音需求。

- （四）教学助手

教学助手客户端，安装于纳米黑板的OPS电脑中，与三个课堂应用管理平台搭配，在专递课堂场景中使用。

主要功能包括备授课一体化、互动课快速开课、互动录播系统音视频控制、课件同步、板书同步、答题批改同步、拍照点评同步、桌面共享同步等功能，为专递课堂教学提供完整的应用支持。

- 1.2.2.2从教室教室设备部署清单

从教室教室设备部署

| 产品 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 互动录播主机 | 1台 |  |
| 老师录播相机 | 1只 |  |
| 学生录播相机 | 1只 |  |
| 阵列麦克风 | 1只 |  |
| 高保真音箱 | 1套 |  |
| 易教学助手 | 1套 |  |

- 1.2主教室物联网智能控制系统

- 1.2.1系统概述

智能控制系统系统主要包含灯具、调光模块、智能网关、智能开关和智慧校园管理平台组成。可以直接通过智能开关对教室里的灯具进行开关控制，可以通过智慧校园管理平台视频WEB端或者移动端配置好各种情景模式下发到教室网关，使用情景面板执行相应的场景控制灯具的亮度、开关，将教室里的照明环境调整到最适合学生学习的状态，保护学生的视力。

黑板灯主要安装在黑板前方，安装2台，对黑板区域提供照明；教室灯一般安装6台，按照2*3排列安装在教室里，为整个教室提供照明；方灯安装在有吊顶的教室中，比如录播教室等。

- 1.2.2系统介绍

- 1.2.2.1照明设计

国家相关部门针对教室照明发布相关标准，本照明方案严格按照国家照明标准要求进行设计，满足如下相关要求：

- 1.2.2.2照明科学布局

云浮中专的教室使用面积一般约为60-70m²左右，可容纳45-50名学生。教室主要依靠自然采光和人工照明相结合的方式，自然采光主要通过门窗位置大小、采光系数、玻地比、反射系数等建筑指标保证，对于已有建筑物无法通过后期改造提高自然采光的指标。多数教室采用3盏黑板灯和9盏教室灯的设计，为教室提供科学的照明布局。

本项目依据教室的实际情况，主教室共安装8盏照明灯，黑板灯主要安装在黑板前方，安装2台，对黑板区域提供照明；教室灯一般安装6台，按照2*3排列安装在教室里。

- 1.2.2.3智能控制

本期项目的照明控制方式需支持有线控制和无线控制两种方式。其中有线控制与传统的灯具控制方式相同，将220V市电接入灯具和按键开关，通过按键控制火线的通断来控制灯具的开关。无线控制支持ZigBee通讯协议或其他无线协议，每个灯具配备一个调光模块，调光模块通过Zigbee等通讯协议连接到网关，情景面板也通过通讯协议连接到网关。需要控制时，情景面板发送控制型号到网关，网关转发控制信号到各调光模块，实现对灯具的开关控制。同时，健康照明系统支持离线控制，即教室脱离外网的情况下，教室内灯光的控制不受影响，可正常对照明系统进行控制。

1.2.2.4独立控制

当教室里靠近窗户的位置有强烈自然光照射时，需要关闭指定的灯具，为满足教学需求，系统支持在移动APP上，对每个照明设备进行独立控制，满足多样化教学场景需求。

1.2.2.5批量控制

当学校放学后准备关门时，传统方式是教室管理员需要对每个教室进行巡查，当发现未关灯时需要前往教室逐个关灯。照明系统支持通过手机APP进行批量关灯，管理员可直接在手机上远程控制教室里的灯，进行关灯操作。如果教室里配备的有监控设备，管理员可以直接调取教室的监控视频查看教室内的实时情况，查看是否还有人员滞留。

现在大多数教室的照明采用传统人工方式控制，照明情景模式单一，无法适应不同教学场景对光的需求，影响教学质量和师生用眼健康。因此，照明系统内置多个情景模式，结合物联控制系统，将黑板灯、教室灯相关联，根据自然关照环境和教室照明环境，按需给光，符合教室明亮、舒适的要求，方便师生更好的教与学。

系统预设不同的情景模式，同时支持按照用户自定义情况模式设置，情景模式设置示例如下：

上课模式：教师上课时使用，黑板灯亮度为100%，教室灯亮度为100%，眼睛舒适，方便教师教学，学生学习更加投入；

投影模式：当教师使用投影仪播放时使用，此时黑板灯亮度为0%，教室灯亮度为60%。减轻用眼负担，保障投影效果；

休息模式：当学生自习或阅读时使用，此时黑板灯亮度为0%，教室灯亮度为30%。帮助学生专注于书写，提高阅读效率。

放学模式：当放学后关闭教室时使用，此时黑板灯亮度为0%，教室灯亮度为0%。

1.2.2.6多设备控制

在传统教室里，师生只能通过传统开关控制教室里的设备，本系统支持情景模式通过多种方式进行控制：

1.2.2.7手机APP控制

通过手机APP端，对每个情景模式下的设备开关情况进行编辑，并可一键切换情景模式；

1.2.2.8情景面板控制

通过教室里的情景面板，根据实际的教学场景，一键切换教室情景模式，灯光、窗帘和其他设备会根据情景模式的设置联动，方便师生快速切换情景，满足教学需求。

通过班级门口的电子班牌可以实现教室内上课模式、休息模式、投影模式和放学模式4种情景模式切换，学校管理员老师可以在放学后在教室门口单击放学模式，关闭教室内的灯具和相关电器设备；同时，学校管理员可以通过电班牌进行教室内每盏灯的开关控制。

1.2.2.9电子班牌控制

在班牌上支持切换教室灯光情景模式。

电子班牌是一种用于显示班级信息的特殊设备，主要功能有以下几点：

显示功能：电子班牌可以显示班级的名称、班徽、时间、实时的天气预报、校园名称校徽等信息。

信息发布功能：电子班牌可以通过校园内部系统采集并发布各类信息，比如课程表信息、值日表信息，包括每天课程的时间，科目、授课老师，值日学生等。此外，还可以发布班级通讯录、校园公告栏、校园新闻资讯等信息。

班级文化展示功能：电子班牌可以展示班级的照片、班级荣誉、班级活动、班级师生风采、学生评比、优秀干部、学生表扬、优秀作文展示等信息。

1.2.2.10教育平板控制

在教室内，任课老师还可以在通过一体机/智慧黑板进行教室内灯光环境的控制，实现上课模式、休息模式、投影模式和放学模式4种情景模式切换，帮助任课老师快速选择适合课堂需要的灯光环境；任课老师还可以在一体机/黑板上控制每盏灯的开关状态；同时，结合教室空气质量监测设备，一体机/智慧黑板上还可以呈现教室的空气质量数据，可以时时刻刻将教学的灯光环境和空气质量环境展示在师生面前。

1.2.2.11智能窗帘

教室里的窗户是自然光主要的入口，同时也是教室空气调节的关键。通过安装智能窗帘，实现对教室光照、空气的管控。

智能窗帘是带有调节、控制功能的电动窗帘，可根据教室内的环境状况调整控制窗帘的开合，进而调整教室内的光线强度、空气湿度等，主要包含窗帘电机和窗帘导轨。

智能窗帘支持通过手机APP控制，可单独对窗帘进行操作，同时结合情景模式，窗帘可联动教室里的灯光、空气监测等设备，进行统一管理控制。

1.2.2.12智能联动

校园用电管理经常面临教师忘关电的现象，造成学校能源浪费的现象。为了提升校园管理的智能性，通过人体检测相机及班牌等设备联动教室内用电设备开关控制，做到来人即用，离人即关的作用。

人体检测联动：结合教室人员检测探测器，感应教室内的人员离开后，自动关闭教室内的物联设备（灯具、一体机、窗帘等），节约校园用电。感应教室内人员出现后，自动打开教室内的物联控制设备，减轻老师管理负担。

开门控制联动：通过教室班牌及门禁设备进行教室核准进入人员确权，刷脸识别后，联动教室内物联设备同步开启，释放老师应用负担，实现来人即用的智能教室场景

- 1.3互动平台软件系统

- 1.3.1课程管理

- 1.3.1.1课表管理

课表管理需支持学校管理员对行政班和选修班的课程配置，同时需支持进行导入，学校管理员可对行政班和选修班课表添加、删除和修改，课表只能添加今天及以后的课表，同一间教室同一时间只能添加一张课表。

- 1.3.1.2课程视频管理

平台通过课表方式对应教师，录制后的视频资源根据教师信息对应上传至教师账户的课程视频管理，教师可以对视频进行信息编辑和删除，也可发布至学校课程管理中，学校审核后发布到校本资源。针对教师后期制作的视频，平台支持上传视频，课程视频管理以视频名称、年级、学科、主讲人、教室、上传人、时间、大小、状态信息的列表形式展示。

- 1.3.1.3校本资源管理

校本资源管理是校级账户的管理功能，能对校本资源进行撤回、编辑、下载等管理操作。校本资源管理以视频名称、年级、学科、主讲人、发布人、视频大小、发布时间的列表形式展示视频资源。查找资源时支持按照年级、学科、发布时间、资源名称或主讲人进行检索。

- 1.3.2智慧课堂应用

- 1.3.2.1远程互动课堂

远程互动课堂应用，应分为门户和工作台两部分。

在门户页面，最上方可展示区域地图并逐级点击展开，右侧的统计数据展示当前级别的互动学校和教室数量，以及近期该区域近期互动开课数据。在下方，通过学科、学校、老师进行互动开课排行展示，激发参与者的应用热情。

工作台首页可展示三个课堂统计数据。专递课堂部分展示了相关统计数据，以及按月历显示每天的开课记录，点击日期可以查看当日的开课详情。

工作台导航页面的专递课堂栏目，主要起到管理作用。该栏目下，可按权限不同查看对应范围的专递课堂开课记录（老师、时间、主讲和听讲教室，支持按区域和学段筛选）、对已经完成的课程进行课程编辑发布或者删除操作、查看权限范围内的学校开课统计/学科开课统计/老师开课统计等，让管理者掌握专递课堂的应用情况。

支持各级管理者及时掌握区域专递课堂活动的开展情况，督促教师更加有效地建设互动课程。包括区域开课情况、各学科开课统计、全体老师开课排行、受援方听课排行等统计数据。

- 1.3.2.2互联网直播应用

互联网直播应用，可以为各类教学教研活动提供高清、高并发、低延时的直播服务，满足全区域师生通过各种互联网入口，进行实时观看、学习。

互联网直播底层使用云CDN服务，可在平台通过预约的形式开展，通过确定开播人、教室、时间等信息进行预约。

预约完成后，可将直播海报保存并分享至各类聊天群进行传播。直播时间开始时，观众扫码或者点击链接即可进入直播间观看直播。

互联网直播不限制直播时长、不限制观看人数。

互联网直播访问链接

教学教研中的互联网直播功能是基于公有云平台的全网直播，可以通过电脑、手机等不同终端收看直播，在任何地方都可以加入直播活动。同样支持按照不同组织、年级、学段学科、课程时间、课程名称或主讲人等条件搜索直播课程；支持按照课程状态（未开始、进行中、已结束）、我讲授的（任课老师）和我的班级（学生）搜索直播；支持边录制边直播、直播课程分享，可通过云平台直播间查看直播。

- 1.3.2.3数据看板应用

在数据看板中，可以直观的看到区域内远程互动开课汇总，了解开课信息；在资源统计中可以了解到资源的建设、应用情况，以及录播教室的应用情况。

- 1.3.2.4后台管理应用

平台的各类前台应用，都可以使用管理后台进行设置。

在学校配置中，可添加区域内的学校，编辑学校的名称、学段、校徽等信息；在学校下可进行录播教室配置，按需添加录播教室，并完成后续录播系统的教室绑定配置。

在学期和作息方面，可根据实际情况配置各学期的时段，以及不同学段的作息。

出常规学科外，平台支持按照区域教学特色单独增加学段的自定义学科。

学校、教室创建完毕后，可在录播教室添加关联录播系统。添加后可查看录播主机在线状态，并进行编辑操作。

用户可自行按需添加老师账号。添加时支持单个添加和批量导入添加。每个账号均可分配不同的角色权限，进行不同业务应用。

工作台首页的通知、常用的评课模板、名师和名校的空间配置也可以在对应的管理后台中进行操作。

- 1.3.3教室智能控制应用移动APP

教室管理平台提供手机APP端，支持IOS和Android。通过手机APP实现对教室设备的管理和控制。

登录APP进入智能照明模块，可查询学校目前所有教室的设备情况，并支持点击实时画面查看教室的实时监控画面。支持对单个教室的灯关闭电源，同时支持批量关灯。

- 1.3.3.1情景模式

支持通过手机APP端，对教室的情景模式进行切换，根据教室管理员在系统里配置的情景模式，教师可结合教学需求直接通过手机APP对教室的情景模式进行设置，操作方便快捷。

- 1.3.2.2设备控制

系统支持在手机APP，对教室里的灯具、智能插座、智能窗帘、智能开关进行控制，比如教室灯，可以控制开关、色温和亮度调整。

- 1.3.2.3环境监测

支持通过手机APP，对教室的环境进行实时监测，比如控制质量、温度、湿度等，监测数据实时显示在手机上。

- 1.3.4平台安全设计

- 1.3.4.1存储加密

1）敏感数据（设备密码）采用AES对称加密256位加密方案；

2）用户密码采用基于HMAC的SHA256加盐值算法获取摘要信息；

- 1.3.4.2传输加密

1）服务接口调用采用DH共享秘钥交换加密传输；

2）外部网络或者公网web请求采用https传输；

3）WEB页面到服务端敏感数据采用RSA非对称加密2048位加密方案；

- 1.3.4.3身份认证

1）人对机安全认证：

访问平台：登录用户身份认证，密码输入错误3次增加验证码；

访问设备：设备用户名加密码认证；

2）机对机安全认证：

- 服务接口调用认证：采用token认证，采用基于HMAC算法生成认证token；媒体网关取流安全认证；图片存储访问安全认证；CVR访问安全认证；云存储访问安全认证。

- 视频监控系统

注明：所投设备应为知名品牌,用户需求书所描述的技术参数为基本要求,投标人可根据设备的实际情况，选用同档次，技术参数优于或等于用户需求书要求的设备进行投标,设备要求与原有视频监控平台系统无缝对接，确保系统能正常运行。

★提供承诺函需与用户现有高清网上巡查综合管理平台对接级联，统一接入广东省考试院考试网上巡查系统。

- 云浮市中等专业学校课程考试（1+X证书）考场建设

### 2.1设备技术参数要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端设备及配件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 半球型网络摄像机 | ≧400万 1/3" CMOS 日夜型半球型网络摄像机 支持Smart侦测：支持事件检测，异常检测，支持音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测 宽动态: 不低于120 dB 调节角度: 水平：不低于0°~360°，垂直：不低于0°~75°，旋转：不低于0°~360° 支持2.8 mm，水平视场角：不低于97°，垂直视场角：不低于52.3°，对角线视场角：不低于114.3° 支持4 mm，水平视场角：不低于78.8°，垂直视场角：不低于40.5°，对角线视场角：不低于93.9° 支持红外补光，补光距离最远不低于20 m 支持防补光过曝 最大图像尺寸不小于 2688 × 1520 视频压缩标准支持：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大不低于256 GB） 音频:不少于1个内置麦克风；不少于1路输入（Line in），不少于1路输出（Line out） 报警:不少于1路输入，不少于1路输出 网络:不少于1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3，支持POE供电 防护: IP66 ▲(投标人投标时须提供承诺函加盖投标人公章，须提供公安部检验（或检测）报告复印件作为验收报告附件；) | 台 | 36 |  |
| 2 | 400万全彩智能警戒筒型网络摄像机 | 全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头 支持深度学习硬件及算法，支持目标侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 最高分辨率不低于2560 × 1440 @25 fps，支持输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，不低于120 dB宽动态 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码，Smart265编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 支持柔光灯补光，照射距离最远不低于20 m 至少具备1个内置麦克风，不少于1个内置扬声器，支持双向语音对讲 支持不少于1路报警输入，不少于1路报警输出，不少于1路音频输入，不少于1路音频输出 支持最大不小于256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 符合IP66防尘防水等级要求 ▲投标人投标时须提供承诺函加盖投标人公章，提供公共区域安全技术防范产品须提供公安部检验（或检测）报告复印件作为验收报告附件； | 台 | 9 | 校门口 烹饪综合实训室1、2 |
| 3 | 楼层汇聚交换机 | 提供不少于24个千兆PoE电口，不少于1个千兆电口，不少于1个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z 支持6KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 支持线速转发、无阻塞 支持存储转发交换方式 | 台 | 5 |  |
| 4 | 支架防水盒套装 | 专用支架防水盒套装 | 个 | 45 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 二、后端设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 硬盘录像机 | 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》，支持嵌入式Linux操作系统，具备抗病毒和抗攻击能力； 支持不少于64路高清视频接入，输入不低于320Mbps； 支持不少于2路HDMI输出；支持不少于8个SATA接口，最大支持不少于8块硬盘，单块最大不小于6TB； 不少于2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，支持RAID 0/1/5/10 。 支持视频监控管理：提供视频源列表、视频预览、预案播放、轮巡播放等多种方式选择视频源，播放视频； 支持资源管理：统一配置系统资源，如设备、通道、区域等； 支持录像的查询、回放、下载功能；支持1/4/9/16/36多画面输出显示； 流封装支持TS（Transition Stream）和PS（Program Stream） | 台 | 1 |  |
| 2 | 管理服务器（含高清网上巡查综合管理平台软件） | 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》； 2、符合《国家标准GB/T28181－2016〈公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求〉》； 3、SIP代理服务器和SIP动态路由注册认证服务器，应包含信令转发服务和媒体流转发服务； 4、支持SIP2.0, SDP协议和其它的SIP关键扩展； 5、支持URI统一命名规则、分级命名、联合定位； SIP URI组、用户、树形列表管理； 6、支持SIP终端的接入认证功能，SIP终端访问呼叫过程控制； 7、支持设备管理，录像计划、录像导出和设备OSD等功能； 8、支持GPS和北斗授时模块； 9、硬件配置至少满足：CPU≥4C/3.0GHz，内存≥8GB/DDR4，硬盘≥2TB； 10、支持兼容其他品牌摄像机接入。 11、▲支持流媒体多级转发，单台服务器在每路2Mbps的108OP视频流条件下，转发350路应正常工作，单台服务器在每路4Mbps的108OP视频流条件下，转发150路应正常工作。(须提供国家行政部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件或所投产品制造商参数确认函中体现；) | 台 | 1 |  |
| 3 | 硬盘 | 6TB/128MB(6Gb/秒 NCQ)/7200RPM/SATA3,垂直式监控级硬盘 | 块 | 8 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 三、辅材(线材，线槽，线管及其它配件) |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电源线 | RVS 2*1.0mm² | 米 | 230 |  |
| 2 | 网线 | 超五类非屏蔽0.5A | 米 | 2740 |  |
| 3 | 户外大功率网桥 | 不小于17dBm的输出功率，支持远距离获得高带宽的数据接入； 支持QoS机制，支持数据和图像、语音实时业务混传； 支持全方位自动扫频功能，支持自动检测周围无线环境中通道的干扰情况，快速选择最佳信道； 支持蜂窝间封锁隔离； 支持抗邻区互扰能力，能依讯号强度及传送距离，自动调整传送速率； 支持防水、防尘全封闭设计，达到IP66的防护级别； | 对 | 1 |  |
| 4 | 布线用管 | 20管 25管 | 米 | 1240 |  |
| 5 | 其他辅材 | 管码、管卡、直通、弯头、排插、扎带、漏电开关、五金配件等 | 批 | 1 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 四、系统集成服务费 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 系统集成服务费 | 综合布线，设备安装及调试，含质保期一年 | 项 | 1 |  |

### 2.1系统部署

在烹饪综合实训室1和烹饪综合实训室2设置7台网络筒型摄像机；

面点室、电脑实训室、裱花室财会实训、3D打印室、电子商务实训室等，每间室设置2台网络半球摄像机；

D栋教学楼广播室内部和广播室外面走廊一共设置6台半球摄像机；

在学校大门口通道设置2台监控摄像头，通过网桥传输到实训楼监控机房；

实际部署如下表所示：

共计新建摄像头45路。

2.2系统功能要求

1.统一编码管理

标准化考场系统中的设备、用户进行统一编码，对考点的物理考场、逻辑考场统一进行编码管理：以数据字典方式将考点、区/县、市考试管理机构进行统一命名编码管理。编码由市教育考试中心定义并发放给各级考试管理机构及考点。编码统一命名规则采用DNS的方式，所有的资源采用分级命名，联合定位的方式。

2.全程高清信号

标准化考场系统前端设备采用高清网络摄像机，视频采集、存储、显示均为高清格式。监控中心通过IP网络调取考点监控视频时，可以根据网络带宽实际情况，通过平台的降码流功能（提高视频压缩率），满足不同网络带宽环境下的考点监控实时视频调取、巡查管理。

3.多种监控方式

标准化考场系统支持单路监控视频调取、多路视频轮巡播放、多种场景预案播放、局部画面放大、多画面显示、声音播放、视频预览、录像暂停/回放等多种监控方式巡查。系统支持考场快速检索、定位，支持多场景自由切换(可支持100个场景)、多画面自由排序管理。

系统支持多种应用模式，如考点启用部分考场时（其他教室监控视频用于学校日常教学使用），用户可根据实际情况，将仅已启用的考场监控视频进行上传与管理。用户完全可以将高清网上巡查系统的建设与学校的教学和网络系统建设结合起来，实现一个平台、多种应用模式，既可以保证考试的顺利进行，又可以满足平时大量地多媒体教学应用，充分发挥设备的作用，以最少的投资达到最大的效果。

4.多模式视频显示

根据不同客户的管理需求与监控中心实际情况，平台支持视频拼接控制单元与4K电视组合HDMI输出4K信号显示模式、视频拼接控制单元连接显示屏HDMI输出显示模式、控制终端（PC）客户端软件软解码显示模式。

5.多模式录像管理

（1）系统支持手动多路并发录像、任意时刻自动录像、定时录像、录像暂停/回放、录像一键导出功能，并提供工具软件对考场录像名称一键式改写，便于考后录像文件的导出与上交；

（2）根据需要，系统可将一个时间较长的录像文件进行有效片段分割，便于有效利用视频备份空间和刻录光盘；或将几个较短有效录像文件合并为一个录像文件，便于取证管理和刻录光盘，同时原始资料不被更改，确保取证录像的真实性；

（3）支持传感器报警录像：此模式一般用于夜间或节假日，当传感器有报警输出时，系统可自动启动录像。

6.国家标准联网

平台采用符合国家标准规定的SIP技术协议，能够实现与不同厂商、不同设备的兼容与互通，实现多级联网、互联互通。

7.时钟同步校对

考场监控录像画面中的日期、时间、考场编号等OSD水印标签，对考试作弊取证起着至关重要的作用。如何将分布在考点不同位置的多台设备的时间进行统一设置，是项目实施过程中的一项重要工作。平台支持对系统内所有摄像机进行批量OSD设置、时钟同步校对，通过客户端软件将控制终端的时间统一同步到前端摄像机中，确保注册到系统中的所有设备系统时间一致，在不进入考场的情况下（考场在考前通常处于封闭状态），方便、快捷的实现前端摄像机远端控制管理，确保录像取证真实、有效。

8.网络与设备管理

通过统一编码管理，系统对所有注册在系统的摄像机赋予唯一的物理编码，系统启用前，通过设备管理界面自动显示设备连接和故障状态，方便用户对设备的考前巡检与维护管理。

9.多状态自检提示

系统客户端管理软件支持系统开机自检（设备故障检测和存储连接检测）、录像存储硬盘剩余空间提示、录像启用状态提示功能。

10.	安全认证管理

平台具备多种安全认证与权限管理，包括软件加密认证、设备认证、安全认证管理、用户权限管理等，支持对接入高清网上巡查系统的设备、注册用户等的合法性管理。加密卡机制：重要考试期间启用加密卡机制后，所有远程用户要登录和访问系统都必须使用硬件加密卡，加密卡具有唯一序列号，平台会记录这些用户的远程操作；用户权限管理：用户权限包括考点视频查看权限、云台镜头控制、录像的启停等；优先级控制：可为不同的用户设置访问优先级，当多个用户同时访问一个前端设备时，优先处理高优先级用户的访问请求，当网络带宽有限时，高优先级用户将优先使用网络带宽。

11.本期建设

本期项目新建设备的存储需满足：

根据现在高清格式（约2Mbits/S码流）来计算单点保存60天的录像所需求存储容量如下：

存储容量=（2/8）× 3600 × 24 ×60/1024/1024≈1.23TB

即1台高清摄像机60天需要约1.230T的存储空间。

45路摄像机的视频总存储容量需求为=45×1.23T=55.35TB。

本期项目总体存储需求为：视频存储55.35TB

本期新建视频存储时间不少于60天。

本期项目新建设的视频监控为45路，按照1080P的分辨率进行存储60天，所需的存储容量约为55.35TB（需考虑系统冗余量和硬盘格式化损失）；本期项目新增硬盘录像机1台，每套设备满配8块6T硬盘，总容量约为36TB，采用设置重点时段存储存储、分时存储等收到，可满足本期视频存储需求。

本期项目视频监控前端设备的具体布点如下表所示：

| 序号 | 名称 | 监控数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烹饪综合实训室1 | 3 |  |
| 2 | 烹饪综合实训室2 | 4 |  |
| 3 | 面点实训3室 | 2 |  |
| 4 | 裱花室 | 2 |  |
| 5 | 电脑1室（A208） | 2 |  |
| 6 | 电脑2室（A308） | 2 |  |
| 7 | 电脑3室（A408） | 2 |  |
| 8 | 电脑4室（A508） | 2 |  |
| 9 | 电脑5室（A604） | 2 |  |
| 10 | 财会实训室（实-305） | 2 |  |
| 11 | 3D打印室（实-307） | 2 |  |
| 12 | 电脑6室（实-405） | 2 |  |
| 13 | 电脑7室（实-406） | 2 |  |
| 14 | 电子商务实训室（实-407） | 2 |  |
| 15 | 动漫设计室（实-408） | 2 |  |
| 16 | 电脑8室（实-505） | 2 |  |
| 17 | 电脑9室（实-506） | 2 |  |
| 18 | 校门口实现全覆盖 | 2 |  |
| 19 | D栋三楼楼梯至广播室全覆盖 | 6 | 广播室2个 |
| 合计 |  | 45 |  |

###### 六、  包装、保险及发运、保管要求

1. 设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐 及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。

2. 中标人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

3. 各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4. 货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

5. 货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身 意外保险。

6. 设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。

###### 七、  质保期及售后服务要求

1.	云浮市中等专业学校5G互动教学课堂建设，系统集成服务（包含综合布线、设备安装调试、系统部署、使用培训、3年质保运维）；云浮市中等专业学校课程考试（1+X证书）考场建设，系统集成服务（综合布线，设备安装及调试，含质保期一年）；质保期自货物最终验收合格之日起算，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，保期后，乙方继续提供终身上门售后维护与维修，如产品硬件故障需要更换零件，乙方义务为甲方排除故障原因，并提供所需更换硬件的报价，报价不能高于市场价。

2.	质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.	 对采购人的服务通知，中标人在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。 若在48小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

###### 八、  安装、调试与验收

1.	中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最 佳状态。

2. 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新 产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合 法使用。

3.	货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索 查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4.	中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给 采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.	采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与 验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

6. 乙方交付的货物、提供的服务需与学校原有设备参数兼容，并能通过相关部门联合验收合格的，如不能通过的甲方有权解除合同。甲方解除合同的，由此造成的甲方经济损失由乙方承担，且乙方须退还甲方已支付的合同款，并向甲方支付本合同总价50%的违约金。

###### 九、 付款方式

由采购人按下列程序付款：

1.自签订合同后15个工作日内，支付合同总价的30%；

2.设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后 15个工作日内，采购人支付至合同总价的80%，若工程规模减少的，则支付至完成量的80%；

3.从验收合格之日起，供应商提交结算资料，由采购人聘请的第三方审核机构完成结算文件审定后，成交人先提交结算定案价的3%到作为工程质量保修金，以保函形式提交，待采购人收到成交人的保函后，采购人在10个工作日内支付至结算定案价的100%的款项给成交人；

正常使用60个日历天后，支付至工程结算价的100%。

4.中标人凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）中标人开具的正式发票；

（3）验收调试报告（加盖采购人公章）；

（4）中标通知书。

5. 因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续 后即视为采购人已经按期支付。

6.结算方式

竣工结算工程量及结算单价的约定：工程量按实际发生计算，综合单价执行《广东省建设工程计价依据（2018）》，套用广东省相关专业定额，人材机参考施工期间的云浮信息价，信息价中没有的参照相邻市区的信息价或参照市场价，最终结算价以甲方聘请第三方结算审核公司审定为准。

# 第三章 投标人须知

第一部分 投标人须知前附表

该资料表的条款项号是与第四章《投标须知》条款项号对应的，或增加的条款，是对第四章《投标须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 |  | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、招标文件 |  |  |  |
| （三） | 1 | 现场考察或答疑会 | 不举行 |
| 三、投标文件的编制 |  |  |  |
| （四） | 1 | 投标文件式样与 份数 | （1) 正本一份，副本五份，电子文件一份。 （2) 投标文件每一页均要求加盖投标人公章（如为双面打印的，须每面加盖投标人公章）。 （3）投标文件的副本可采用正本签字盖章后的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符， 以正本为准。 （4) 电子文件是指投标文件正本的Word版及按招标文件要求盖章签字后正本PDF文件扫描版拷贝至无病毒无密码的U 盘或光盘。 （5) 若电子文件的投标文件与纸质投标文件不符，以纸质投标文件为准。 |
|  | 2 | 开标信封资料 | 投标人还应将下述资料一并单独密封提交，并在信封上标明“开标信封”字样，为了方便后续相关事宜的办理。 1.投标报价一览表； 2.法定代表人授权委托书复印件(法定代表人为投标人代表并签署投标文件的可不提交)； 3.电子文件。 |
| （五） | 1 | 投标报价 | （1）投标报价（总价）中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。 （2）若投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在投标报价中，中标后不作任何调整。 # （3）包含但不限于全部产品价格、服务价格、应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税等全部税费、运输、保险、安装、伴随服务、标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)、以及履行合同所需的费用、所有风险、责任等其他一切隐含及不可预见的费用。如是提供境外的货物，还应包括货物从境外进口己缴纳或应缴纳的全部关税、增值税和其它税、报货物境外离岸价格、国外运输费、国外运输保险费等费用。 |
|  | 4 | 备选方案 | 不允许,每项报价或每种规格货物或每项服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。 |
| （十） | 1 | 投标保证金 | 本项目不需缴纳投标保证金。 |
| （十一） | 1 | 投标有效期 | 90日历天。投标有效期不足的投标，将被视为无效投标。 |
| 五、开标、评标、定标与合同签订 |  |  |  |
| （一） | 1 | 评标委员会成员 人数 | 评标委员会成员人数为5人，采购人代表1人，评标专家4人。 |
|  | 2 | 评标方法 | 采用综合评分法 |
|  | 3 | 投标文件报价修正原则 | （1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准； （2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； （3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； （4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 |
|  | 4 | 推荐中标候选人 | 综合评分法：推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人。 |
|  | 5 | 采购代理服务费 | 4.2 中标供应商在收取《中标通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费，收费标准按中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文件中规定的“货物类”计费标准计费。服务费按差额定率进行计算参考表如下: 费率 中标金额 （万元）; 货物招标; 服务类招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100－500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 收款人名称: 云浮市亿鑫招标采购代理有限公司 开户银行: 中国建设银行股份有限公司云浮市分行 开户账号: 44050182860800000411 用途：“×××项目”中标服务费 1) 中标服务费不在投标报价中单列，以人民币支付。 2) 中标服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。 |
| 其他说明 |  |  |  |
| 本项目相关公告在以下媒体发布: 1、招标代理机构网站（网址http://www.yunfuyixin.com/）、云浮市公共资源交易服务平台（https://jyzx.yunfu.gov.cn）。相关公告在媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。 |  |  |  |
| 分包或转包 |  |  | 不允许； |

第二部分 投标人须知通用条款

一、总则

1、适用范围

1.1 本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2、定义

2.1 采购人指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。本招标文件所述的采购人已拥有一笔财政性资金或资金来源已落实。采购人计划将一部分或全部资金用于支付本次招标后所签订合同项下的款项。

2.2 采购代理机构指按照规定办理名录登记并通过审核的代理机构，其联系方式见本投标邀请的联系事项。

2.3 供应商是指在中华人民共和国境内注册（登记），向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5 中标人是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3、合格的货物和服务

3.1 货物是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等实质性要求，其中包括但不仅限于投标人须承担的与供货有关的辅助服务，如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训和招标文件规定的投标人应承担的其它义务。

3.2 服务是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，且满足实质性采购需求。

3.3 政府购买服务是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

3.4 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。依据《政府采购进口产品管理办法》优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

4、投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，本招标文件中所述的采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5、其他

5.1 所有时间均为24小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。

5.2 供应商（投标人）向本招标文件中所述的采购代理机构咨询的有关本招标项目事项，一切以法律法规的规定和本公司书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。

二、招标文件

1、招标文件的编制依据与构成

1.1 本招标文件的编制依据是《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府购买服务管理办法》及其配套的法规、规章、政策等。

- 1.2 招标文件以中文文字编写。招标文件共六章。由下列文件以及在招标过程中发出的招标答疑和澄清或修改文件组成，内容如下：

- 第一章 投标邀请

- 第二章 用户需求书

- 第三章 投标须知

- 第四章 评分体系与标准

第五章 合同格式条款

第六章 投标文件格式

1.3 本招标文件的解释权归本招标文件中所述的采购人、采购代理机构所有。

2、招标文件的澄清及修改

2.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。招标文件的澄清或修改均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面形式的文件为准。

2.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3 采购人或者采购代理机构将澄清（更正/变更）公告通知成功购买招标文件的供应商，供应商在收到澄清或修改（更正/变更）通知后，应按要求以书面形式向采购人或者采购代理机构确认。如在24小时之内无书面确认则视为已收悉，并有责任履行相应的义务。

2.4 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为招标文件的组成部分， 并对供应商具有约束力。

3、现场考察或者召开开标前答疑会

3.1 除非投标人须知前附表中另有规定，否则不举行项目现场考察或者召开开标前答疑会，如举行现场考察或者召开开标前答疑会的，则按以下规定：

3.1.1 在投标人须知前附表中规定的日期、时间和地点组织现场考察或者召开开标前答疑会；

3.1.2 供应商对本项目提出的疑问，可在现场考察或者召开开标前答疑会召开日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至采购代理机构。

三、投标文件编制

1、投标的语言

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。两种语言不一致时以中文翻译本为准。

2、投标文件的构成

2.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标文件的组成包括但不仅仅限于价格文件、资格性文件、符合性文件、技术文件、商务文件等。

2.2 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

3、投标文件的编写

3.1 投标人对招标文件中多个包组进行投标的，其投标文件的编制可以按每个包组的要求分别装订。投标人应当对投标文件进行装订成册，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由投标人承担。

3.2 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术要求等，并按照招标文件的要求编制投标文件。若投标人不按照招标文件要求编制投标文件，由此产生的风险由投标人自己承担。

4、投标文件的式样和签署

4.1 投标人应准备投标须知前附表中规定式样和份数的副本、正本和电子介质的投标文件。

4.2 请投标人按投标须知前附表中的规定提交单独密封资料。

# 4.3 投标文件的签署：

（1) 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，且招标文件要求签名的由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖个人名章，以及招标文件中明示盖公章处及要求提供的证明材料应盖投标人公章，不得加盖合同专用章、投标人专用章等各种形式的专用章。副本可以用正本复印，与正本具有同等法律效力。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在投标文件中。

（2) 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边盖个人名章或签字或盖投标人公章才有效。

4.4 投标文件密封与标识

（1) 投标文件的密封：

1）投标文件正本与副本可以单独密封包装，也可以所有投标文件密封包装在一个密封袋内。

2）不足以造成投标文件可从外包装内散出而导致投标文件内容泄密的，不被认定为投标文件未密封。

（2) 投标文件的标识：

1）信封或外包装上需清楚写明项目编号、项目名称、投标人名称、投标人地址、包组号（如有）的字样。

2）如果未按本须知上款要求加写标识，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

5、投标报价

5.1 投标人应按照“采购需求”中采购项目技术规格、参数及要求规定的内容、责任范围进行报价。并按《开标一览表(报价表)》及《投标分项报价表》（如适用）的要求报出总价和分项价格。投标人按招标文件的要求报出全部货物及服务内容所需的所有费用，在合同履行过程中，采购人不再支付除合同金额以外的费用。

5.2 投标报价应包含按招标文件的要求全部货物及服务内容所需的所有费用，包括但不限于投标人须知前附表中规定的。

5.3 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

5.4 除投标人须知前附表中允许有备选方案外，本次招标不接受选择性报价，否则将被视为无效投标。5.5 本次招标不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效投标。

6、投标货币

6.1 投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价。

7、联合体投标

7.1 本项目不接受联合体投标。

8、证明投标人合格和资格的文件

8.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。否则，将导致其投标报价无效。

8.2 投标人提交的资格证明文件应证明其满足本须知定义的合格投标人。

9、证明货物或服务的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1 投标人应提交证明文件，证明其投标的货物或服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

9.2 证明货物或服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

9.2.1 货物主要技术指标和性能的详细说明；服务主要内容、方案、质量、标准指标等的详细说明；

9.2.2 货物正常使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；（适用货物类项目）

9.2.3 对照招标文件货物或服务内容与要求，逐条说明所提供货物或服务已对招标文件的采购内容与要求作出了实质性的响应，并申明与采购内容与要求条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人须提供所投服务的具体参数值。投标人在阐述时应注意招标文件的采购内容、要求和标准，投标人在投标中要实质上满足或优于招标文件的要求。

10、投标有效期

10.1 投标应自投标邀请中规定的投标文件递交截止时间起，并在投标须知前附表中所述期限内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，视为无效响应。

10.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，政府采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。

四、投标文件的递交

1、投标文件的密封和标记

1.1 投标人应单独提交一个密封信封，并在信封上标明“开标信封”的字样，内容包括报价表、法定代表人授权委托书复印件及其授权人的身份证复印件(法定代表人为投标人代表并签署投标文件的须提交法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件)及电子文件。“开标信封”是投标文件的组成部分，正本、副本、开标信封分别进行密封包装。

1.2 投标文件封装：

1.2.1 清楚写明投标人名称和地址。

1.2.2 注明投标邀请中指明的项目名称、项目编号、包组号（如有）和“在(招标文件中规定的投标文件递交截止日期和时间)之前不得启封”的字样，参考如下：

开标信封或正本或副本 项目名称：云浮市中等专业学校5G互动教学课堂及课程考试（1+X证书）考场建设项目 项目招标编号：GKZB2023-YFYX006 投标人名称（盖公章）： 投标人地址/邮编： 联系人、联系电话： （在招标文件中规定的 年 月 日 时 分[开标时间]之前不得启封）

2.3 如果未按本须知上款要求加写标记和密封，政府采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

2、投标文件递交截止期

2.1 投标人应在投标邀请中规定的截止日期和时间前，将投标文件递交至投标邀请中指明的地点。在截止时间后送达的投标文件为无效文件，采购人或者采购代理机构应当拒绝。

3、投标文件的修改和撤回、撤销

3.1 投标人在投标文件递交截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容和投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。在投标文件递交截止期时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

3.2 除投标人提交最后报价之前根据投标情况退出投标的情形外，投标人在投标截止后或在招标文件中规定的投标有效期内不可撤销其投标。

五、开标、评标、定标与合同签订

1、开标：

1.1 采购代理机构在投标邀请中规定的日期、时间和地点组织开标会议。开标时邀请所有投标人代表参加。

1.2 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

1.3 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

1.4 投标人代表对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

1.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

2、评标：

2.1 评标委员会组成及职责

2.1.1 投标由依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会按政府采购规定由采购人代表和相关专业的专家组成，采购人代表人数、专家人数构成详见投标人须知前附表。评标委员会成员依法从政府采购评审专家库中随机抽取。

2.1.2 评标委员会名单在投标结果确定前严格保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出

回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

2.1.2.1 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2.1.2.2 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

2.1.2.3 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

2.1.2.4 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

2.1.2.5 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

2.1.3 评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

2.1.4 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

2.1.4.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.1.4.2 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

2.1.4.3 对投标文件进行比较和评价；

2.1.4.4 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

2.1.4.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

2.2 评标过程

2.2.1 评标委员会应当对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行评审。评标委员会可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

2.2.2 资格性审查：开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，详见《资格性审查表》。对初步被认定为资格性审查不合格的，可实行告知投标人当事人，以让其核对事实。未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。

2.2.3 符合性审查：评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，详见《符合性审查表》，以确定其是否满足投标文件的实质性要求。评标委员会对初步被认定为符合性审查不合格或响应无效可实行告知投标人当事人，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标人当事人，以让其核对事实。未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。对投标有效性认定意见不一致的，评标委员会按照少数服从多数的原则确定。

2.2.4 在投标中，评标委员会及有关当事人应当严格遵守保密原则，任何人不得透露与投标有关的其他投标人的技术资料、价格和其他信息。

2.2.5 对中标供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，评标委员会应当在评审意见中详细说明推荐理由。

2.2.6 报价修正误差的原则如下：

2.2.6.1 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.2.6.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

2.2.6.3 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

2.2.7 评标委员会按上述修正误差的原则调整的价格对其投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。

2.2.8 评审报告应当由评标委员会全体人员签字认可。评标委员会成员对评审报告有异议的，评标委员会按照少数服从多数的原则推荐中标候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的评标委员会成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。评标委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

2.2.9 出现下列情形之一的，招标采购单位终止投标采购活动：

2.2.9.1 因情况变化，不再符合规定的招标采购方式适用情形的；

2.2.9.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.2.9.3 除法律法规规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

2.2.10 同一品牌同一型号产品可由多家代理商参加投标，只作为一个投标人计算。

2.3 评审方法和标准

2.3.1 评标委员会将按照本招标文件第四章中的评审标准进行评标。

2.3.2 除投标人须知前附表另有规定的，评标委员会根据综合评分情况按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。评审得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）投标报价（由低到高）；（4）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。除投标人须知前附表另有规定的，推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人。

2.3.3 评标委员会提交评审报告和推荐中标意见报采购人确认，采购人在收到评审报告后在规定时间内，按照评审报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。

2.3.4 评审结果确定后，采购人根据需要通知评标委员会推荐的第一中标候选人在2个工作日内，按投标文件中所列清单中的相关证件、证明文件、合同和其他文件的原件送采购人核对与投标人投标文件中的复印件是否一致。采购人在接到原件之日起3个工作日内，核对没有不一致的，须确认中标人；核对发现有不一致或第一中标候选人没有按约定提交原件的，按虚假应标处理。

2.4 确定中标结果

2.4.1 中标供应商确定后，政府采购代理机构将发布采购信息公告的媒体上发布中标结果公告。不在中标名单之列者即为未中标供应商，政府采购代理机构不再以其他方式另行通知。

2.4.2 中标结果公告后，政府采购代理机构同时向中标供应商发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标供应商和采购人具有同等法律效力。

2.4.3 《中标通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

2.5 合同的订立

2.5.1 除非投标人须知前附表另有规定，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件要求和中标供应商投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标供应商投标文件的范围、也不得再行订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

2.5.2 中标供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

2.6 合同的履行

2.6.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.6.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.3 中标人不得将政府采购合同转包。

2.7 法律法规规定的其他属于投标无效的

2.7.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5) 不同投标人的投标文件相互混装。

2.8 废标

2.8.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4) 因重大变故，采购任务取消的。

2.9 政府采购落实政策

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

3.价格扣除相关要求

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 服务由小微企业承接 | 10% | 服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 2 | 节能、环保产品 | —— | 5% | 对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%-5%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

# 第四章 评标方法和标准

表一

项目名称：云浮市中等专业学校5G互动教学课堂及课程考试（1+X证书）考场建设项目

招标编号：GKZB2023-YFYX006

资格性审查

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
|  | 具备招标文件中规定的资格要求及资格证明文件齐全； |
|  | 投标人资格声明函已提交并符合招标文件要求的； |

说明：投标人必须严格按照《资格性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公

章,对缺漏或不符合项将直接导致无效投标。

表二：

符合性审查

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
|  | 投标函已提交并符合招标文件要求的； |
|  | 按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字或盖章，或签字人有法定代表人有效授权书的； |
|  | 投标报价未超过本项目最高限价的； |
|  | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

说明：投标人必须严格按照《符合性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公

章,对缺漏或不符合项将直接导致无效投标。

表三：

综合评分表（100分）

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分（合计45分） |  |  |  |
| 1 | 对用户需求书中带▲号的重要条款的响应情况 | - 全部满足或优于用户需求书中带▲号的重要条款，得13分；不满足用户需求书中带▲号的重要条款的，一项扣1分，最高扣13分。 - 备注：招标文件中要求提供证明材料作为带▲号的重要条款响应的证明文件，未提供不得分。 | 13分 | 13% |
| 2 | 项目实施 方案 | - 方案详细具体，技术先进可靠，适用性强，易于维护，各方面贴合本项目实际需要，得8分。 - 方案较详细，技术较先进，可靠，较易维护，符合本项目实际需要，得4分。 - 方案一般，技术先进对比性和可靠性一般，基本符合本项目实际需要，得1分。 - 项目实施方案差，不符合本项目实际需要，不得分。 | 8分 | 8% |
| 3 | 质量保证措施 | - 有详细、合理可行的质量保证措施，切合实际，完全满足用户需求的得8分。 - 质量保证措施基本齐全，部分满足用户需求，得4分。 - 质量保证措施有缺失，难以满足用户需求，得1分。 - 4、质量保证措施不可行的不得分。 | 8分 | 8% |
| 4 | 售后服务方案 | - 售后服务方案完善、服务承诺及保障制度可行的得8分。 - 售后服务方案基本完善、服务承诺及保障制度可行的得4分。 - 售后服务方案基本完善、服务承诺及保障制度基本可行的得1分。 - 4、售后服务方案不完善、服务承诺及保障制度不可行的不得分。 | 8分 | 8% |
| 5 | 培训方案 | - 为采购方提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养、产品故障排除等完全满足或优于采购需求的要求，提供的培训方案科学，合理，得8分； - 2、为采购方提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养、产品故障排除等基本满足采购需求的要求，提供的培训方案较科学，较合理，得4分； 3、为采购方提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养、产品故障排除等有缺失，部分满足采购需求的要求，提供的培训方案一般，得1分； 4、提供的培训方案不合理或不提供培训方案不得分。 | 8 | 8% |
| 二 | 商务部分（合计25分） |  |  |  |
| 6 | 同类业绩 | 投标人自2021年1月1日至今承接过同类项目业绩经验，按单个同类项目合同数量计算，每个合同得2分，最多得10分。 注：须提供合同关键页（包括但不限于封面页、内容页、合同金额页、签字盖章页）作为证明文件，不提供不得分。 | 10 | 10% |
| 7 | 体系认证 | 投标人具有以下资质：每个3分 1.具有ISO9001质量管理体系认证证书 2.具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书 3.具有ISO14001环境管理体系认证证书 注：提供证书扫描件证书需在有效期内，不提供不得分。 | 9 | 9% |
| 8 | 投入项目经理情况 | 1、具备高级“信息系统项目管理师”得2分；中级“信息系统项目管理师”得1分； 2、具备“物联网应用工程师”证书，得1分。 注：需提供有效证书及投标人为其购买的公告发布前三个月社保证明文件复印件加盖公章作为得分评审依据，否则不得分。 | 3分 | 3% |
| 9 | 投入本项目团队人员（除项目经理）资质 | 1、具有高级运维工程师证书，得2分；具有中级级运维工程师证书，得1分； 2、具备“信息安全保障人员认证证书（CISAW)-安全运维”证书得1分。 注：需提供有效证书及投标人为其购买的公告发布前三个月社保证明文件复印件加盖公章作为得分评审依据，否则不得分。 | 3 | 3% |
| 三 | 价格部分（合计30分） |  |  |  |
| 10 | 投标报价 | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。【注：满足招标文件要求且“XXXX”报价最低的为评标基准价。如：投标报价XXXX70%为报价最低，评标基准价为70%，得满分 】。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 30分 | 30% |
| 合计 |  |  | 100分 | 100% |

备注：

1.招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

2.所有评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

# 第五章 合同书格式条款

云浮市中等专业学校5G互动教学课堂及课程考试（1+X证书）考场建设项目

合

同

书

项目名称：

合同编号：

签约地点：云浮市中等专业学校

签订日期：    年  月  日

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但合同条款不得与采购文件和中标供应商投标文件有实质性偏离。

甲 方（买方）：云浮市中等专业学校

乙 方（卖方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定及******采购代理有限公司公开招标编号******的招标结果和招标文件的要求，甲方与******公司签订采购******采购项目购销合同，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下：

一、合同标的

本合同包括设计、货物供货、安装、调试、培训、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部内容。

供货货物名称、型号、规格、数量。

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额：（大写）：人民币******元整，人民币，￥*****元。

三、设备要求：

1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点：

1.交货期：合同签订后**天内

2.交货方式：设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。乙方运输到甲方指定地点并完成安装调试且经甲方验收合格，运费、装卸费用、搬运费用、安装费用由乙方承担。

3.交货地点：乙方应按甲方指定地点交付货物。

五、付款方式：

（1）******。

（2）******。

（3）******。

（4）******。

六、质保期及售后服务要求：

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为   年（自甲方验收合格之日起计算），质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供有偿 维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试：乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

- 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。甲方在乙方的报价有限期内有权要求乙方提供进口货物的报关单。

- 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

- 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失：

- 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

- 乙方未能按本合同规定的时间交付货物/提供服务的，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权解除合同，乙方除支付违约金、退还已收取的款项外，还应赔偿甲方的实际损失。

- 甲方无正当理由拒收货物/拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付本合同总价5%的违约金。甲方逾期付款的，则从逾期之日起每日按应付未付金额的3‰向乙方偿付违约金。

- 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十、争议的解决：合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，双方约定向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它：

- 本合同所有附件及本项目采购文件、报价文件等均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

- 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

- 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

- 本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字并盖公章后生效。

- 本合同一式 柒 份，甲方执 肆 份、乙方执 贰 份、采购代理机构 壹 份。

甲方（盖章）：云浮市中等专业学校                   乙方（盖章）：

甲方代表（签字）：             	                   乙方代表（签字）：

地址：云浮市环市西路教育区内                      地址：

邮政编码：527300	                                 邮政编码：

电话：0766-8836037 	             电话：

传真：0766-8836037

签订地点：云浮市环市西路教育区内                  开户银行：

签订日期：                                        开户帐号：

附上技术要求及参数。

# 第六章 投标文件格式

## 投标文件封面参考

投 标 文 件 □ 开标信封 □ 正本 □ 副本 项目编号：GKZB2023-YFYX006 项目名称：云浮市中等专业学校5G互动教学课堂及课程考试（1+X证书）考场建设项目 投标人名称（盖公章）： 投标人地址： ( 年 月 日 时 分)之前不得启封

资格性自查表

| 序号 | 评审内容 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合招标文件的合格投标人条件要求： - 1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料： - 1.1. 具有独立承担民事责任的能力；（提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照复印件具有从事本项目的经营范围。（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）、组织机构代码证、税务登记证【如已办理了多证合一，则仅需提供合证后的营业执照复印件】）；分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书； - 1.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供书面承诺函并加盖公章； - 1.3. 有依法缴纳税收的良好记录：提供书面承诺函并加盖公章； - 1.4. 有依法缴纳社会保险的良好记录：提供书面承诺函并加盖公章； - 1.5. 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明：按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况； - 1.6. 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）（提供《投标人资格声明函》）； - 2. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《投标人资格声明函》）； - 3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供《投标人资格声明函》）； - 4. 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（投标人提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果截图并加盖公章，以资格审查人员于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）； - 5.本项目不接受联合体投标。 - 6.本项目不允许分包或转包。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人/投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标/投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！请在对应的□打“√”。

投标人名称（盖公章）：                     ,

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期：

符合性自查表

| - 序号 | 评审内容 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标函已提交并符合招标文件要求的； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字，或签字人有法定代表人有效授权书的； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 投标报价未超过本项目最高限价的； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人/投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标/投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！请在对应的□打“√”。

投标人名称（盖公章）：                     ,

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期：        ,

综合评分自查表

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值 | 权重 | 是否提供 |  | 页码范围 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分（合计45分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 对用户需求书中带▲号的重要条款的响应情况 | - 全部满足或优于用户需求书中带▲号的重要条款，得13分；不满足用户需求书中带▲号的重要条款的，一项扣1分，最高扣13分。 - 备注：招标文件中要求提供证明材料作为带▲号的重要条款响应的证明文件，未提供不得分。 | 13分 | 13% |  |  |  |  |
| 2 | 项目实施 方案 | - 1、方案详细具体，技术先进可靠，适用性强，易于维护，各方面贴合本项目实际需要，得8分。 - 2、方案较详细，技术较先进，可靠，较易维护，符合本项目实际需要，得4分。 - 3、方案一般，技术先进对比性和可靠性一般，基本符合本项目实际需要，得1分。 - 4、项目实施方案差，不符合本项目实际需要，不得分。 | 8分 | 8% |  |  |  |  |
| 3 | 质量保证措施 | - 1、有详细、合理可行的质量保证措施，切合实际，完全满足用户需求的得8分。 - 2、质量保证措施基本齐全，部分满足用户需求，得4分。 - 3、质量保证措施有缺失，难以满足用户需求，得1分。 - 4、质量保证措施不可行的不得分。 | 8分 | 8% |  |  |  |  |
| 4 | 售后服务方案 | - 1、售后服务方案完善、服务承诺及保障制度可行的得8分。 - 2、售后服务方案基本完善、服务承诺及保障制度可行的得4分。 - 3、售后服务方案基本完善、服务承诺及保障制度基本可行的得1分。 - 4、售后服务方案不完善、服务承诺及保障制度不可行的不得分。 | 8分 | 8% |  |  |  |  |
| 5 | 培训方案 | - 1、为采购方提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养、产品故障排除等完全满足或优于采购需求的要求，提供的培训方案科学，合理，得8分； - 2、为采购方提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养、产品故障排除等基本满足采购需求的要求，提供的培训方案较科学，较合理，得4分； - 3、为采购方提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养、产品故障排除等有缺失，部分满足采购需求的要求，提供的培训方案一般，得1分； - 4、提供的培训方案不合理或不提供培训方案不得分。 | 8 | 8% |  |  |  |  |
| 二 | 商务部分（合计25分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 同类业绩 | 投标人自2021年1月1日至今承接过同类项目业绩经验，按单个同类项目合同数量计算，每个合同得2分，最多得10分。 注：须提供合同关键页（包括但不限于封面页、内容页、合同金额页、签字盖章页）作为证明文件，不提供不得分。 | 10 | 10% |  |  |  |  |
| 7 | 体系认证 | 投标人具有以下资质：每个3分 1.具有ISO9001质量管理体系认证证书 2.具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书 3.具有ISO14001环境管理体系认证证书 注：提供证书扫描件证书需在有效期内，不提供不得分。 | 9 | 9% |  |  |  |  |
| 8 | 投入项目经理情况 | 1、具备高级“信息系统项目管理师”得2分；中级“信息系统项目管理师”得1分； 2、具备“物联网应用工程师”证书，得1分。 注：需提供有效证书及投标人为其购买的公告发布前三个月社保证明文件复印件加盖公章作为得分评审依据，否则不得分。 | 3分 | 3% |  |  |  |  |
| 9 | 投入本项目团队人员（除项目经理）资质 | 1、具有高级运维工程师证书，得2分；具有中级级运维工程师证书，得1分； 2、具备“信息安全保障人员认证证书（CISAW)-安全运维”证书得1分。 注：需提供有效证书及投标人为其购买的公告发布前三个月社保证明文件复印件加盖公章作为得分评审依据，否则不得分。 | 3 | 3% |  |  |  |  |
| 三 | 价格部分（合计30分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 投标报价 | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。【注：满足招标文件要求且“XXXX”报价最低的为评标基准价。如：投标报价XXXX70%为报价最低，评标基准价为70%，得满分 】。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 30分 | 30% |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 100分 | 100% |  | / |  | / |

投标人名称（盖公章）：                     ,

## 法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期：

## 格式1

## 投  标  函

致：云浮市亿鑫招标采购代理有限公司

我方确认收到贵方云浮市中等专业学校5G互动教学课堂及课程考试（1+X证书）考场建设项目货物内容及相关服务的招标文件（项目编号：GKZB2023-YFYX006），    (投标人名称、地址)   作为投标人已正式授权    (被投标人授权代表全名、职务)   为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守政府采购代理机构招标文件的各项规定，自愿参加投标, 并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本投标自投标截止之日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效并不撤回已递交的投标文件。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

- 我们同意提供招标采购单位与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

- 我们理解招标采购单位与评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全理解政府采购代理机构拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。

- 如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于采购人和政府采购代理机构。

- 所有有关本次投标的函电请寄：  （投标人地址）

备注：本投标函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

职务：

投标人名称:

投标人公章：

电话：                传真：              邮编：

- 格式2

## 投标人资格声明函

云浮市亿鑫招标采购代理有限公司：

关于贵公司   年   月   日发布         项目（项目编号：GKZB2023-YFYX006）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

一、本公司（企业）具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、根据《财政部关于信息系统建设项目采购有关问题的通知》（财库[2011]59 号）的规定，本公司（企业）及附属机构，并非受托为本项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

三、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

四、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与本项目其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

单位名称（并加盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

单位地址：

邮政编码：

联系电话：

日期：

格式3

资格证明文件

[说明]投标人应按照招标文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：

- 1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

- 1.1. 具有独立承担民事责任的能力；（提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照复印件具有从事本项目的经营范围。（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）、组织机构代码证、税务登记证【如已办理了多证合一，则仅需提供合证后的营业执照复印件】）；分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书；

- 1.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供书面承诺函并加盖公章；

- 1.3. 有依法缴纳税收的良好记录：提供书面承诺函并加盖公章；

- 1.4. 有依法缴纳社会保险的良好记录：提供书面承诺函并加盖公章；

- 1.5. 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明：按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况；

- 1.6. 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）（提供《投标人资格声明函》）；

- 2. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《投标人资格声明函》）；

- 3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供《投标人资格声明函》）；

- 4. 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（投标人提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果截图并加盖公章，以资格审查人员于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；

- 5.本项目不接受联合体投标。

- 6.本项目不允许分包或转包。

格式4

承诺函

云浮市亿鑫招标采购代理有限公司:

关于贵公司   年   月   日发布     项目（项目编号：GKZB2023-YFYX006）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并承诺：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

单位名称：                              法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

单位地址：                              单位公章：

邮政编码：                              日期：

联系电话：

格式5

政府采购供应商反商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、中标。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚实信用原则的行为。

承诺单位：（盖章）                  法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

地址：                              邮编：

电话：

年   月   日

格式6

设备和专业技术能力情况表

| 我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称和专业技术人员 | 数量及单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

格式7

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

格式8

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式9

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

格式10

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于    （投标人地址）  的  （投标人名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就   （项目名称、项目编号）   的招投标活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

投标人名称（盖公章）：

地      址：

法定代表人（签字或盖章）：                         签字日期：     年   月   日

被授权人（投标人授权代表）（签字或盖章）：

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

格式11

## 法定代表人证明书

同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。签发日期：     年   月   日

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

投标人名称（盖公章）：

地址：

日期：

## 格式12

## 开标一览表(报价表)

投标人名称：                                                项目编号：GKZB2023-YFYX006

| 采购项目 | 投标报价 （单位：人民币 元） | 交货期 |
| --- | --- | --- |
| 云浮市中等专业学校5G互动教学课堂及课程考试（1+X证书）考场建设项目 | 小写： 大写： |  |

投标人名称（盖公章）：                     ,

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期：        ,

备注：

- 投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

- 中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

- 投标报价折扣率的小数点后保留两位有效数。

- 此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与《保证金缴纳凭证》封装在一个信封中，作为唱标之用。

格式13

节能产品、环境标志产品一览表（如有）

| 类别 | 产品名称 （品牌、型号） | 制造商 | 认证证书编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 节能产品 |  |  |  |
| 环境标志产品 |  |  |  |
| 注 | “节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的品目清单中的产品，须填写认证证书编号同时提供下述文件（复印件加盖投标人公章）： 1、属于“节能产品政府采购品目清单”中的产品，提供节能产品认证证书复印件及《节能产品政府采购品目清单》中投标产品所在清单页并对所投产品作出明显标示（如划线、圈记等）。“节能产品政府采购品目清单”可参见中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）。 2、属于“环境标志产品政府采购品目清单”中的产品，提供环境标志产品认证证书复印件及《环境标志产品政府采购品目清单》中投标产品所在清单页并对所投产品作出明显标示（如划线、圈记等）。“环境标志产品政府采购品目清单”可参见中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）。 |  |  |

投标人名称（盖公章）：                     ,

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期：

格式14

项目实施及售后服务方案

主要内容由投标人自行编制（格式自定）：

1、……………………

2、……………………

3、……………………

4、……………………

5、……………………

6、……………………

投标人名称（盖公章）：                     ,

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期：        ,

格式15

投标人认为需要提供的其他技术文件资料（如有）

格式16

投入项目团队成员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 专业 工龄 | 拟担任职务或 承担工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖公章）：                     ,

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期：        ,

格式17

投标人认为需要提供的其它说明和资料（如有）

投标人名称（盖公章）：                     ,

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期：        ,

格式18

## 投标人基本情况表

- 公司基本情况

公司名称：                                电话号码：

地    址：                                传    真：

注册资金：                                经济性质：

  - 公司开户银行名称及账号：

  - 营业注册执照号：

  - 公司简介

文字描述：发展历程、经营规模及服务理念、技术力量、财务状况、管理水平等方面进行阐述。

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人名称（盖公章）：                     ,

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期：        ,

格式19

## 同类项目经验情况一览表（如有）

投标人名称：                                            项目编号：GKZB2023-YFYX006

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 服务内容 | 签订时间 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

备注：提供业绩证明资料复印件并加盖公章。

投标人名称（盖公章）：                      ,

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期：         ,

格式20

## 用户需求书响应表

投标人名称：                                                 项目编号：GKZB2023-YFYX006

| 序号 | 招标文件条款描述 | 投标人响应描述(投标人应按所报货物实际数据填写，不能照抄采购要求) | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 带“★”的实质性条款 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 其他一般条款（除带“★”之外的技术条款） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 商务要求条款 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

说明：

- 1.“投标人响应描述”必须对用户需求书逐项响应。

- 1.“招标文件条款描述”的条款与用户需求中的条款描述不一致的，以用户需求中规定的为准。

- 2.投标人必须按招标文件需求书中要求附相关证明文件，如有任何一项不响应或不满足的视为负偏离。

投标人名称（公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

日    期：

格式21

## 招标代理服务费承诺书

云浮市亿鑫招标采购代理有限公司:

本公司       (投标人名称)        在参加在贵公司举行的云浮市中等专业学校5G互动教学课堂及课程考试（1+X证书）考场建设项目(项目编号：GKZB2023-YFYX006)的招标中如获中标，我公司保证按照招标文件规定缴纳"招标代理服务费"后，凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。如采用电汇或银行转账，我司将同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。

如我方违反上款承诺，愿承担全部由此引起的法律责任。

特此承诺!

投标人名称(盖公章):

投标人地址:

电话:

传真:

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

签署日期:

格式22

## 同意采购文件声明函

云浮市亿鑫招标采购代理有限公司:

为响应你方组织的（填写本项目名称）采购项目的采购【项目编号为：（填写本项目编号）】,我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括变更、澄清文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方并同意采购文件的相关条款。

特此声明。

单位名称（并加盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

单位地址：

邮政编码：

联系电话：

日期：

格式23

投标人认为需要提供的其他商务资料（如有）